## Аннотация

В работе рассматривается устройство, реализующее один из основных математических аппаратов – быстрое преобразование Уолша. Данный математический аппарат имеет широкий спектр применения – от телевиденья  до радиосвязи, использование функций Уолша в связи – один из наиболее часто применяемых приемов в помехозащищенном кодировании. Рассмотрен весь процесс построения устройства от постановки задачи – до принципиальной электрической схемы. Выбрана элементная база и кристалл программируемой интегральной схемы, на которой ведется построение устройства. Общий объем работы – 80 листов.

## Введение

С развитием новых средств вычислительной техники (от новейших микропроцессоров до высокопроизводительных многопроцессорных систем) многократно увеличивается возможность эффективного использования в науке и технике математических преобразований. Одним из важнейших является преобразование Уолша, позволяющее эффективнее других выполнять операции кодирования и декодирования за счет представления исходной системы отсчетов в двоичном виде, а так же отличающееся от прочих преобразований (Фурье, Хаара) наличием только операций сложения и вычитания, что упрощает его использование в интегральных логических схемах. В данной работе рассматривается быстрое преобразование Уолша (БПУ) отличающееся от обычного структурой графа и меньшим числом арифметических операций. В дальнейшем, устройство для осуществления БПУ будем называть «декодером Уолша» (декодером, т.к данное устройство позволяет, принимая отсчеты извне и декодируя их получить по ним функцию Уолша, которая была передана).

Основными областями применения этого устройства являются управление и связь. Назначение систем управления и систем связи в общем случае различное. Система управления осуществляет воздействие на объект управления по заданному закону, система связи служит для передачи информации на расстояние.

Тем не менее, вопросы управления и передачи информации тесно между собой связаны. Это определяется тем, что во многих случаях каналы связи представляют собой один из основных элементов управления системы. Линии же связи, имеющие самостоятельное применение, все более насыщаются устройствами, выполняющими функции управления.

Системы связи различаются по своему назначению, виду передаваемой информации (сигналы управления, речевые сигналы, изображения и др.) и по тому, что представляет собой канал связи, который может быть проводным каналом или каналом радиосвязи.

Укажем задачи, ставящиеся при разработке и исследовании систем связи: для систем связи главной является задача обеспечения передачи сигналов без существенной потери информации. Должна обеспечиваться возможность передачи (при необходимости) большого объема информации со значительной скоростью. Центральным является вопрос сведения к минимуму влияния нежелательных воздействий, в том числе и помех (для борьбы с которыми в канал вводится избыточность – в нашем случае с помощью функций Уолша).

1. Техническое задание

Используя одно из имеющихся семейств программируемых логических интегральных схем (ПЛИС Altera или Xilinx) разработать устройство, реализующее быстрое преобразование Уолша (БПУ) и удовлетворяющее нижеуказанным требованиям:

- частота поступления входных отсчетов f ≥ 10 MHz.

- количество функций используемых для свертки Nф = 256.

- разрядность входных отсчетов 8 бит.

Возможные параметры для оптимизации:

Частота поступления входных отсчетов → max.

Количество занимаемых блоков памяти** → min.

Число задействованных логических ячеек (ЛЯ) → min.

Задержки в узлах разрабатываемой схемы и суммарная мощность, потребляемая ПЛИС должны быть минимально возможными. Устройство должно быть реализовано в виде макрофункции.

**Блочная память (Block Ram) является одним из ресурсов в кристаллах ПЛИС.

2. Выбор фирмы-производителя и семейства интегральных схем

В настоящее время на Российском рынке присутствуют несколько фирм-производителей ПЛИС, но наиболее распространенными являются ALTERA и Xilinx. Их популярность объясняется как легкостью применения, так и многочисленными вариантами кристаллов данных фирм в промышленном исполнении. Также популярность данных фирм (ALTERA и Xilinx) можно объяснить большими функциональными возможностями, которые закладывает в кристаллы производитель в виде библиотек макрофункций (от преобразования Фурье до JPEG декодера видеоизображений).

Микросхемы ПЛИС фирмы ALTERA не уступают аналогам Xilinx по функциональным характеристикам, но имеют существенно меньший объем памяти на внешней стороне кристалла ПЛИС, стоимость же их приблизительно одинакова (~30-50 у.е.). Так же микросхемы  фирмы Xilinx позволяют разметить выходы заранее (до прошивки проекта в кристалл ПЛИС), что позволяет одновременно вести разработку устройства в пакете САПР и разработку печатной платы со всеми внешними соединениями.

Я остановил свой выбор на кристаллах ПЛИС Xilinx семейства Spartan2E, так как именно это семейство рекомендуют менеджеры фирмы для крупносерийных проектов и его цена существенно ниже, чем у семейства Virtex 2 (30-50 против 90-400 у.е.). Микросхемы отечественных производителей (Зеленоград) использовать не представляется возможным, так как пакеты САПР, имеющиеся в продаже на Российском рынке и удобные в использовании (ISE Xilinx, Quartus 2, Maxplus 2, OrCad) ориентированы именно на фирмы ALTERA и Xilinx и не поддерживают ПЛИС отечественного производителя.

## 3. Граф и соотношения

Функции Уолша являются кусочно-постоянными ортогональными  функциями. Примером набора таких функций является набор функций, изображенный на рис.1 (см ниже). Они заданы для значений t в интервале от 0 до T (в интервале θ = t/T от 0 до 1). Любые две из этих функций взаимно ортогональны: их произведение равно нулю на всем указанном интервале, и имеются участки, для которых каждая из функций, будучи умноженной на саму себя, не равна нулю.

0

T

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Рис. 1

Для нормированных функций принято обозначение wal (n, θ), где n – номер функции, а θ – находится в интервале 0 ≤ θ < 1. Обычно рассматривают множество функций Уолша wal (n, θ) при n = 0,1,...,N-1, где N=2i, i=1,2,3...

Первые восемь функций Уолша изображены на рис.2 (см ниже). Данные функции для удобства представления упорядочены по Адамару. Данный способ интересен тем, что каждая последующая функция представляется как инверсия предыдущей функции Уолша (см. 1.1).

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

Рис. 2

Wal(0,θ)

Wal(1,θ)

Wal(2,θ)

Wal(3,θ)

Wal(4,θ)

Wal(5,θ)

Wal(6,θ)

Wal(7,θ)

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 |
| 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 7 |

Исходя из сказанного выше, представим функции Уолша в виде таблицы (на примере восьми функций Уолша упорядоченных по Адамару).

Таблица 3.1 Набор из восьми функций Уолша

Полученная матрица использовалась мною для построения графа быстрого преобразования Уолша (БПУ), на входы которого подаются отсчеты из канала связи:

Ai=a*cos(φ)+ξ	(1.2)

Bi=b*sin(φ)+ ξ	(1.3)

Где    φ – случайно меняющаяся фаза,  ξ – белый Гауссовский шум.

Если все функции поданы без ошибок, то на выходе, который соответствует переданной функции Уолша, мы получаем максимум, а на остальных выходах нулевые значения. В случае если функции поданы с незначительной ошибкой (~40%), то на выходе, который соответствует переданной функции Уолша, мы все равно получаем максимум, а на остальных выходах графа ненулевые значения. В случае, если ошибка передачи превышает предельное значение, возрастает вероятность того, что максимум на выходе графа появится в ложном месте, что отразится на определении переданной функции Уолша.

Граф для быстрого преобразования Уолша представлен на рис. 3 (на примере восьми функций).

Рис. 3

A0(B0)

A1(B1)

A2(B2)

A3(B3)

A4(B4)

A5(B5)

A6(B6)

A7(B7)

выходы

0 СЛ

1 СЛ

2 СЛ

От обычного графа преобразования Уолша данный граф отличается наличием операции типа «бабочка», что является следствием разделения исходной последовательности на две (если смотреть на графе снизу вверх). Кроме того граф БПУ, в отличие от обычного, обладает свойством двунаправленности, т. е отсчеты  можно подавать на выходы, а результаты снимать со входов и результат не изменится.

Поясним рис.3: затемненные элементы представляют собой сумматоры с инверсным входом Bi и без него. В дальнейшем ряд этих элементов будем называть слоем. Группы сумматоров, обведенные пунктирной линией, будем называть блоками. Несложно заметить, что каждый i - ый слой графа с рис.3, соответствует j - ой строке матрицы (1.1),где j = 2i.

Несложно заметить, что каждый из элементов на выходе i – го слоя графа является суммой или разностью двух элементов предыдущего слоя.

Выпишем основные соотношения для i – го слоя графа БПУ и для всего графа в общем:

Число слоев Nсл => число функций:

Nф = 2i  (i = 1,2,3...Nсл+1)		(1.4)

Число блоков в i – ом слое:

Nбл = 2Nсл - i				(1.5)

Число пар сумматоров в блоке в i – ом слое:

Nсум = 2i					(1.6)

Декодер Уолша разработанный мною по техническому заданию***, основывается на графе БПУ (рис. 3) и соотношениях (1.4-1.6) записанных выше.

***Техническое задание (ТЗ) и его реализация см. дальше.

## 4. Краткое описание семейства Spartan 2

Семейство SpartanTM-II – второе поколение ПЛИС (Программируемые Логические Интегральные Схемы), предназначенных для использования в крупно серийных проектах. Архитектура семейства SpartanTM-II основана на архитектуре популярного семейства VirtexTM. ПЛИС семейства SpartanTM-II могут применяться в проектах как альтернатива специализированным интегральным схемам ёмкостью до 200 000 вентилей и системным быстродействием до 200 МГц. Напряжение питания ядра кристалла семейства SpartanTM-II составляет 2,5 В. Стоимость ПЛИС SpartanTM-II эквивалентна стоимости заказных специализированных интегральных схем в партиях от 100 000 штук и в 3-4 раза меньше, чем стоимость ПЛИС семейства VirtexTM при розничных объёмах. Такое снижение цены в сравнении с семейством VirtexTM достигнуто благодаря использованию новой технологии производства кремния и уменьшению номенклатуры корпусов.

В России кроме  ПЛИСов SpartanTM-II используются еще ПЛИСы фирмы ALTERA которые по скоростным характеристикам показывают более высокую производительность, но обладают существенными недостатками, которых нет у SpartanTM-II (невозможность разводки до окончания разработки проекта, отсутствие двухпортовой памяти, высокая цена).

### 4.1. Матрица Spartan-II

Программируемая пользователем вентильная матрица кристалла серии Spartan-II показана на рис.4. Основными программируемыми элементами матрицы являются:• Конфигурируемый Логический Блок - КЛБ (в английском варианте Configurable Logic Block -CLB). КЛБ являются основными элементами, на основе которых реализуется вся логика • Блок Ввода-Вывода - БВВ (в английском варианте Input/Output Blocks - IOB). БВВ осуществляют интерфейс между контактами микросхемы и КЛБ.

Рис.4: Структура архитектуры Spartan-II.

Соединение между КЛБ осуществляется с помощью главных трассировочных матриц - ГТМ (General Routing Matrix - GRM). ГТМ - это матрица программируемых транзисторных двунаправленных переключателей, расположенных на пересечении горизонтальных и вертикальных линий связи. Каждый КЛБ окружен локальными линиями связи (VersaBlockTM), которые позволяют осуществить соединения с матрицей ГТМ. Интерфейс ввода-вывода VersaRing создает дополнительные трассировочные ресурсы по периферии кристалла. Эти трассы улучшают общую “трассируемость” (возможность конфигурирования кристалла) устройства и возможности трассировки после закрепления электрических цепей к конкретным контактам. Архитектура Spartan-II также включает следующие элементы, которые соединяются с матрицей GRM: • Специальные блоки памяти (BRAMs) размером 4096 бит каждый. • Четыре модуля автоподстройки задержек (DLL), предназначенных для компенсации задержек тактовых сигналов, а также деления, умножения и сдвига фазы тактовых частот. • Буферы с тремя состояниями (BUFT), которые расположены вблизи каждого КЛБ и управляют горизонтальными сегментированными трассами. Коды, записанные в ячейки статической памяти, управляют настройкой логических элементов и коммутаторами трасс, осуществляющих межсоединения в схеме. Эти коды загружаются в ячейки после включения питания и могут перезагружаться в процессе работы, если необходимо изменить реализуемые микросхемой функции.

### 4.2. Блок ввода-вывода

Основным отличительным свойством БВВ семейства Spartan-II является поддержка широкого спектра стандартов сигналов ввода-вывода, что позволяет сопрягать Spartan-II с большинством быстродействующих элементов памяти и шинных интерфейсов. На рис.5 представлена структурная схема БВВ. В таблице 1. перечислены поддерживаемые стандарты. БВВ содержит три запоминающих элемента, функционирующих либо как D-триггеры, либо как триггеры-защелки. Каждый БВВ имеет входной сигнал синхронизации (CLK), распределенный на три триггера и независимые для каждого триггера сигналы разрешения тактирования (Clock Enable - CE). Кроме того, на все триггеры заведен сигнал Сброса/Установки (Set/Reset - SR). Для каждого триггера этот сигнал может быть сконфигурирован независимо как синхронная (по срезу) установка (Set), синхронный сброс (Reset), асинхронная (по фронту) предустаовка (Preset) или асинхронный сброс (Clear). Входные и выходные буферы, а также все управляющие сигналы в БВВ допускают независимый выбор полярности. Данное свойство не отображено на блок схеме БВВ, но контролируется программой проектирования.

Все контакты защищены от повреждения электростатическим разрядом и от всплесков перенапряжения. Реализованы две формы защиты от перенапряжения, одна допускает 5 В совместимость, а другая нет. В случае, когда требуется 3.3 В PCI совместимость, обычные диоды ограничения могут подсоединяться к источнику питания выходных каскадов, VCCO. Тип защиты от перенапряжения может выбираться независимо для каждого контакта. По выбору, к каждому контакту может подключаться:

• Резистор, соединенный с земляной шиной (pulldown)

• Резистор, соединенный с шиной питания (pullup)

• Маломощная схема удержания последнего состояния (week - keeper).

До начала процесса конфигурирования микросхемы все выводы, не задействованные в этом процессе, принудительно переводятся в состояние высокого импеданса. Pull-down резисторы и элементы weekkeeper неактивны, а pull-up резисторы можно активировать. Активация pull-up резисторов перед конфигурацией

управляется внутренними глобальными линиями через управляющие режимные контакты. Если pullup резисторы не активны, то выводы находятся в состоянии неопределенного потенциала. Если в проекте необходимо иметь определенные логические уровни до начала процесса конфигурирования, то нужно использовать внешние резисторы. Все БВВ микросхемы Spartan-II совместимы со стандартом периферийного сканирования IEEE 1149.1

Рис. 5: БВВ Spartan-II

Таблица 1: Поддерживаемые стандарты В/В.

### 4.3. Конфигурируемый логический блок

Базовым элементом КЛБ является логическая ячейка - ЛЯ (Logic Cell - LC). ЛЯ состоит из 4-х входового функционального генератора, логики ускоренного переноса и запоминающего элемента. Выход каждого функционального генератора каждой логической ячейки подсоединен к выходу КЛБ и к D-входу триггера. Каждый КЛБ серии Spartan-II содержит четыре логические ячейки, организованные в виде двух одинаковых секций (Slice), Одна секция показана на рис. 6. В дополнение к четырем базовым логическим ячейкам, КЛБ серии Spartan-II содержит логику, которая позволяет комбинировать ресурсы функциональных генераторов для реализации функций от пяти или шести переменных. Таким образом, при оценке числа эквивалентных системных вентилей для микросхем семейства Spartan-II, каждый КЛБ приравнивается к 4,5 ЛЯ.

Рис. 6: Секция КЛБ семейства Spartan-II

### 4.4. Система проектирования

Разработка кристаллов Spartan-II осуществляется программным обеспечением проектирования Xilinx Foundation и/или Xilinx Alliance. Процесс проектирования включает: ввод проекта, размещение в кристалл и верификацию. Для ввода проекта могут применяться стандартные электронные САПР, таких фирм как Aldec, Cadence, Exemplar, Simplicity , Mentor Graphics или Synopsys. Для размещения в кристалл и верификации используются специализированные под архитектуру САПР, выпускаемые только Xilinx. Система проектирования фирмы Xilinx интегрирована в управляющую программу называемую Xilinx Design Manager (XDM), которая обеспечивает доступ к общему пользовательскому интерфейсу, независимо от выбора вида программы ввода или верификации. Программа XDM упрощает выбор настроек, необходимых для выполнения проекта, благодаря наличию разветвленного меню и легко доступной справочной системе(on–line help).

Прикладные программы, начиная от создания схемы (schematic capture), до размещения и трассировки (Placement and Routing - PAR), доступны из программы XDM. Цепочка команд, определяющих последовательность обрабатывающих процессов, генерируется до начала их исполнения и запоминается для последующего документирования. Несколько расширенных свойств программного обеспечения облегчает проектирование микросхем Spartan-II. Например, схемные относительно расположенные макросы (Relationally Placed Macros – RPMs), в которых содержится информация о принудительной взаимной ориентации составных частей элементов проекта, дают необходимую информацию для их реального размещения на кристалле. Они помогают обеспечить оптимальное выполнение стандартных логических функций. Для ввода проектов с помощью языков описания аппаратных средств (Hardware Description Language – HDL), система проектирования Xilinx Foundation предоставляет интерфейсы к синтезаторам следующих фирм:

- 	Synopsis (FPGA Compiler, FPGA Express);

- 	Exemplar (Spectrum);

- 	Symplicity (Symplify);

Для схемного ввода проектов, системы проектирования Xilinx Foundation и Alliance предоставляют интерфейсы к следующим системам создания схем:

• Mentor Graphics V8 (Design Architect Quick Sim II);

• Viewlogic System (Viewdraw).

Существует множество других производителей, которые предлагают аналогичные по функциям системы ввода проекта. Для упрощения взаимодействия различных САПР существует стандартный формат файлов (EDIF), который поддерживается всеми производителями САПР. САПРы для Spartan-II включают унифицированную библиотеку (Unified library) стандартных функций. Эта библиотека содержит свыше 400 примитивов и макросов, от двухвходовых вентилей «И», до 16 битовых аккумуляторов и включает арифметические функции, компараторы, счетчики, регистры данных, дешифраторы, шифраторы, функции ввода/вывода, защелки, булевы функции, мультиплексоры и сдвигающие регистры. Часть библиотеки, содержащей детальные описания общих логических функций, реализованных в виде «нежестких» макросов (soft macro), в тоже время, не содержит никакой информации о разбиении этих функций на реальные физические блоки и об их размещении в кристалле. Быстродействие данных макросов зависит, таким образом, от этих двух процедур, которые реализуются на этапе размещения проекта в кристалл. В тоже время, относительно расположенные макросы (RPMs) содержат в себе предварительно определенную информацию о разбиении на физические блоки и о размещении, которая дает возможность для оптимального выполнения этих функций. Пользователи могут создать свою собственную библиотеку «нежестких» макросов и RPM из примитивов и макросов стандартной библиотеки. Среда проектирования поддерживает ввод иерархических проектов, в которых схемы верхнего уровня содержат основные функциональные блоки, в то время, как системы нижнего уровня определяют логические функции этих блоков. Данные элементы иерархического проекта автоматически объединяются соответствующими средствами на этапе размещения в кристалл. При иерархической реализации могут объединяться различные средства ввода проекта, давая возможность каждую из частей вводить наиболее подходящим для нее методом.

5. Реализация технического задания

В процессе реализации технического задания была разработана  следующая логическая схема (см. рис.7). Назначение элементов схемы следующее:

BMUX1 – блок мультиплексоров для подачи в память отсчетов или с шины внешних данных INDATA от внешнего источника или с выхода математического аппарата (MATAPP), управляющий сигнал на блок мультиплексоров подается с генератора адреса (Generat adr) и является функцией от выхода счетчика (Count).

BMUX2 – определяет какой адрес на какой блок памяти подавать. Например, парные адреса для выполнения свертки в графе БПУ на блок памяти BRAM4(5), а адреса для записи внешних отсчетов в память на блок BRAM5(4) и наоборот.

CLOCKDLL (clock delay locked loops) - модуль подстройки задержек импульсов синхронизации с внешнего источника, предназначен для синхронизации внешних тактирующих сигналов и тактирующих импульсов внутри кристалла ПЛИС.

Count – счетчик номера операции свертки, необходим для своевременного срабатывания мультиплексоров BMUX1-2. Считает до 2047, затем сбрасывается до 0. На граф БПУ подается 256 отсчетов. На обработку 256 отсчетов в каждом слое графа БПУ (всего слоев 8) требуется 128*2 тактов, итого 256*8 = 2048 на всю свертку.

Generat adr – генератор адреса предназначен для определения по номеру текущего такта адресов для свертки и записи в память. В его основе заложена комбинационная схема*, которая будет представлена ниже.

Preg – параллельный регистр. Служит для синхронизации и запоминания адресов, поступающих с генератора адреса на мультиплексоры BMUX1-2.

BRAM4(5) – блоки в которых хранятся принимаемые и обрабатываемые отсчеты.

BMUX3 – блок мультиплексоров, выбирающий - с какого блока выдавать отсчеты на внешний источник (OUTDATA), а с какого на математический аппарат (MATAPP). Управляется данный блок сигналами с генератора адресов.

MATAPP- математический аппарат, реализующий операции А+В и А-В состоит из двух сумматоров, соединенных бабочкой (см. глава 3 рис. 3.).

* Нетактируемая логика (выход элемента – мгновенная функция от входа).

5.1 Ввод схемы устройства в пакет САПР ISE Xilinx 5.1

Законченная схема устройства показана на рис.8. Элементы схемы рисунка 8 соответствуют элементам логической схемы рисунка 7 следующим образом:

DD0 – генератор отсчетов, поступающих извне. Выдает на мультиплексоры DD1 набор отсчетов (+3;-3).

DD1 – соответствует блоку логической схемы BMUX1.

DD2 – блочная память, соответствует BRAM4(5)

DD3 – мультиплексоры на входе математического аппарата (BMUX3) и сам математический аппарат MATAPP.

DD4 – блок генерации адресов, соответствует Generat Adr на логической схеме (подробно будет описан ниже).

DD5 - соответствует блоку логической схемы BMUX2.

DD6 – соответствует счетчику count.

DD7 – соответствует блоку подстройки задержек clock dll. Блок подстройки задержек является отличительным библиотечным элементом семейства Xilinx и позволяет не только подстраивать задержки между входным тактирующим импульсом и внутренним, но и производить умножение и деление входной частоты, что существенно упрощает работу разработчиков.

Все регистровые элементы работают асинхронно по переднему фронту. Блоки DD4, DD7 и DD0 представляют собой макрофункции, которые были промоделированы в пакете Modelsym 5.6 отдельно.

Рис 8

Рис 9

Рис 10

5.2 Принцип работы схемы

В данной схеме используется минимально возможное число блоков памяти – их всего два DD2 (занимают по 3072 бит каждый). Принцип работы схемы заключается в следующем (рис. 8.):

Входные отсчеты поступают с элемента DD0 на блок мультиплексоров DD1, который необходим для переключения между блоками памяти DD2. Два блока необходимы по той причине, что входные отсчеты поступают непрерывно и в то время   как один набор из 256 отсчетов пишется в память DD2_1 (DD2_2), другой набор проходит все стадии свертки в блоке DD2_2 (DD2_1). Переключение блока мультиплексоров DD1 осуществляется при изменении сигнала S(0;0), который создается в блоке генератора адреса (DD4) и, после открытия параллельного регистра подается на вход блока мультиплексоров (DD1). Импульсы синхронизации для параллельных регистров подаются с блока подстройки задержек DD7 на вход clk каждого из регистров.

Математический аппарат представлен двумя сумматорами (блок DD3) с инверсным входом и без инверсного входа. В зависимости от состояния блока мультиплексоров, которое определяется текущим сигналом S, входные отсчеты поступают с блока памяти DD2_1 или DD2_2 на входы блока сумматоров (MATAPP), после чего, полученная информация поступает на блок мультиплексоров DD1 и записывается в исходный блок памяти по текущим адресам через порты данных DINA(DINB). Затем происходит смена адресов свертки для отсчетов A и B.

За адреса свертки отвечает генератор адресов (Generat. Adr – рис.9). Основой этого блока является комбинационная схема, представленная на  рис. 10.

Исходя из структуры графа рис.3 и формул 1.4 – 1.6 можно записать следующие соотношения для адресов отсчетов A и B для итераций t и t+1:

- при переходе на слой i+1 со слоя i – го:

At+1 = 0, Bt+1= At+1 + 2(i+1)	(1.7)

- при переходе на следующий блок в i – м слое:

At+1 = At + 2i + 1, Bt+1= At+1 + 2i	(1.8)

- при переходе к следующей паре операций суммирования:

At+1 = At + 1, Bt+1= At+1 + 2i	(1.9)

Принцип работы комбинационной схемы заключается в следующем:

Номер текущей математической операции подается на шину NOS(9:0), после чего просчитываются комбинации бит на разных позициях и, в зависимости от текущей комбинации, на одном из управляющих выходов имеем высокий уровень:

(high) next_sl – переход на следующий слой.

(high) next_bl – переход на следующий блок.

(high) next_sum – следующая операция суммирования.

(high) mend_op – признак окончания свертки.

NSL(2:0) – номер слоя на следующей операции.

Полученные биты являются управляющими для мультиплексоров (А и В) в блоке генератора адреса (рис. 9), на входах данных мультиплексоров находятся рассчитанные комбинации (1.7)- (1.9) для текущего номера операции суммирования.

Изменение сигнала, управляющего входами мультиплексоров в схеме рис. 8.(S), производится за счет мультиплексора М2_1(рис. 9), который по достижению конца свертки (2047 операция), инвертирует текущий управляющий сигнал.

Вернемся к рис. 8. Схема тактируется разными наборами тактов, которые создаются из внешних тактов в модуле CLOCK dll путем умножения или деления. Все элементы схемы работают по фронту. Для осуществления одной математической операции в свертке требуется два такта (0-чтение из памяти, 1-запись в память после суммирования). Поэтому, для реализации всей свертки за время записи входных отсчетов требуется, чтобы частота обработки отсчетов во время выполнения математических операций с ними превышала исходную частоту записи в четыре раза. (Возможно превышение в два раза, но при этом работоспособность схемы существенно снижается из за задержек в цепях мультиплексоров).

5.3 Временные диаграммы

Стартовая временная диаграмма показана на рис. 11. Входные тактовые импульсы подаются в модуль подстройки задержек blockdll (рис. 8) с частотой 40 МГц. Модулю подстройки задержек требуется около 20-30 тактов (в зависимости от частоты) чтобы войти в синхронизацию с внешними импульсами (2900 нс на диаграмме). Частота на выходе mclkout составляет 80 МГц и используется для синхронизации записи в блочную память (mclk8_180).

Сигнал ready предназначен для ограничения записи в память, до того как модуль blockdll вошел в синхронизацию. Параллельные регистры на выходе генератора адреса тактируются импульсами синхронными входным импульсам с частотой 40 МГц.

На рис. 12 представлена временная диаграмма начала подачи адресов для выборки отсчетов из памяти daa (для отсчета А), dab (для отсчета В). Адреса подаются с блока генерации адресов с задержкой порядка 5нс, что совершенно не критично для схемы, если учесть, что внешние импульсы синхронизации составляют 40 МГц (25 нс в периоде). Шины dda и ddb – шины данных на выходах пары сумматоров (рис. 8), данные на которые подаются с блочной памяти DD2 на рис. 8.

На рисунках 13-14 показан весь процесс выполнения свертки с окончания записи исходных отсчетов в блочную память DD2 и смены блоков памяти при переключении мультиплексоров (рис. 13 ~ 65910 нс.), до окончательной выдачи результата свертки на втором выходе графа (рис. 14 ~160 мкс), что соответствует второй переданной функции Уолша. Тестирование проводилось после размещения проекта в кристалл (т.е задержки показанные на временных диаграммах являются реальными задержками срабатывания для конкретного выбранного кристалла – xc2s300e).

Приведенные диаграммы являются результатом работы программы моделирования Xilinx Modelsym 2 5.6a и отражают режимы работы схемы с рис. 8.

## 6. Результаты тестирования

Технические характеристики являются результатом работы программы симуляции Modelsim из пакета ISE Xilinx 5.01. Работа программы симуляции включает в себя следующие этапы:

- - тестирование схемы в формате VHDL

- - построение списка размещаемых элементов

- - размещение схемы в ПЛИСе и расчет конечных задержек

- - тестирование схемы после размещения

Временные диаграммы из главы 5 были взяты по окончанию процесса размещения проекта в кристалл (Post place and route).

Максимальная задержка – 6.352 нс (линии мультиплексоров).

Мощность, потребляемая ПЛИСом – 0.570 Вт (активный режим на входной частоте 40 МГц).

Количество задействованных блоков памяти – 2 (из 16 имеющихся).

Количество использованных элементарных ячеек – 292 из 3072.

Максимальная частота  внутри кристалла – 98 МГц.****

Используемые ресурсы кристалла ПЛИС после размещения*****:

- - число внешних импульсов синхронизации (GCLKIOBs) - 1 из 4 (25%)

- - число задействованных входов-выходов (IOBs) - 75 из 142 (52%)

- - число задействованных блоков памяти (BLOCKRAMs) - 2 из 16 (12%)

- - число задействованных логических ячеек (SLICEs) - 229 из 3072 (7%)

- - число задействованных блоков подстройки задержек (DLLs) - 2 из 4 (50%)

- - число глобальных синхросигналов внутри ПЛИС (GCLKs) - 2 из 4 (50%)

*****Указано для кристалла XC2S300E7PQ-208

****Берется из частоты срабатывания и временной задержки в самой медленной линии.

7. Схема электрическая принципиальная

Принципиальная электрическая схема собрана из зарубежных компонентов наиболее подходящих для данного типа устройств (радиоэлектроника, ПЛИС). В качестве исходного выбрано напряжение 5 В. т.к. от этого напряжения питается кабель JTAG и из него, с помощью стабилизаторов, можно получить остальные напряжения. В качестве стабилизаторов напряжения производители Xilinx рекомендуют использовать DC-DC преобразователи фирмы Texas Instruments, однако, вследствие своей дороговизны (~30-40 у.е), наилучшей заменой будут блоки питания Traco Power или CD Technologies. Т.к. блоки CD Technologies не уступают по своим характеристикам блокам Traco Power, а стоят при этом ниже (10-15 против 20-30 у.е, в зависимости от мощности), то я выбрал для своей схемы CD Technologies. В качестве ПЗУ, с помощью которой будет конфигурироваться ПЛИС, была выбрана микросхема Xilinx xc18v02-vq44 как единственная из перезаписываемых. Для управления загрузкой кристалла ПЛИС используется интерфейс JTAG, разъем для которого идентичен разъему IDC10. Фильтрующие емкости взяты равными 0.22 мкф, для большей надежности на шинах обмена данных между ПЗУ и ПЛИС стоят подтягивающие резисторы по 5 КОм. Принципиальная схема приведена на рисунке 15. Перечень элементов схемы следующий:

R1- R40 – 50 Ом (токоограничительные резисторы)

R41 - R43 – 5 КОм (подтягивающие резисторы)

X7 - X10 – разъем типа JUMPER

R44 - R45 – 5 КОм (подтягивающие резисторы)

X1 - X2 – IDC40MR (входной и выходной разъемы данных)

X5 – IDC10MR (разъем питания)

X3 - X4 – IDC10 (JTAG - интерфейс)

C1 - C3 – 100 мкФ (фильтр по входному питанию)

C2 - C4 – 0.22 мкФ (фильтр по выходному питанию)

PW1 – NGA10S150V18 (стабилизатор с 5 на 1.8 В)

PW2 – NGA10S150V33 (стабилизатор с 5 на 3.3 В)

DD1 – XC2S300E7PQ-208 (кристалл ПЛИС семейства Spartan2E)

DD2 – XC18V02-VQ44 (микросхема памяти типа PROM)

Так как в плате используется 3,3В логика, то устройство можно использовать в шине PCI интерфейса в компьютере. Для сопряжения с манчестерской логикой можно воспользоваться n-p-n транзисторами НТ251 и использовать их как ключ на входах и выходах данной схемы для перехода на 12В.

Фильтры по выходному питанию ставятся на случай, если помеха не погасится блоками питания на входе, либо накопится по пути к микросхеме ПЛИС.

Рис.15

8. Конструктив печатной платы

Печатная плата выполнялась в программе PCAD2001 с использованием трассировщика SPECCTRA 10.0 по двухслойной технологии. Ширина дорожки на печатной плате взята равной 0.3 мм, минимально допустимое расстояние между дорожками (элементами) – 1 мм. Толщина платы - 1,5 мм. Макет разведенной платы показан на рисунке 16. Металлизация под кристаллом ПЛИС не использовалась, т.к. цепи земли и питания имеют небольшую разветвленность.

Плата соответствует по характеристикам 3 классу точности, что существенно упрощает ее изготовление на предприятии.

Основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр переходного отверстия на плате |  |
| Внешний диаметр переходного отверстия на плате |  |
| Ширина контактной площадки |  |
| Расстояние между контактными площадками ПЛИС |  |
| Ширина дорожки на печатной плате |  |

Рис.16.

9. Устройства разработанные ранее

Отличительной чертой  устройств разработанных ранее является наличие АЦП, так как функции Уолша подаются, как правило, в аналоговом виде и наличие двух регистров и двух модулей ОЗУ. Схема подобного устройства представлена на рисунке 16.

16

15

1

2

13

14

5

11

12

3

9

10

4

7

8

6

Рис. 17

Схема с рисунка 16 представляет собой процессор Уолша. Особенностью данного процессора является то, что при реализации быстрого преобразования он работает с эффективным использованием пауз. При длине N обрабатываемой последовательности, значениях x(0), x(1), … , x(N-1) исходных данных, значениях X(0), X(1), … , X(N-1) спектральных коэффициентов Уолша на каждом этапе преобразования промежуточные значения находятся с помощью соотношений

xmn=c⋅xm−1n+xm−1n+c⋅k

Здесь: m=1,2,..,log2N – номер этапа преобразования; n=0,1,2,..,N-1 – номер промежуточного результата на m-м этапе; c = (-1)[n/k]; [n/k] – целая часть числа n/k; k=2(m-1).

Основные части схемы:

1 – регистр памяти для хранения первого слагаемого

2 - регистр памяти для хранения второго слагаемого

3 – сумматор вычитатель

4 – ОЗУ на N слов

5 и 6 – мультиплексоры (коммутаторы)

7 – регистр памяти для хранения адресов первого слагаемого

8 - регистр памяти для хранения адресов второго слагаемого

9 – схема формирования адресов

10 – логическая схема сравнения

11 – двоичный счетчик на n*2n состояний

12 - двоичный счетчик на 2n* N состояний

13 – управляемый тактовый генератор

14 – вибратор

15 – информационный входной канал

16 – второй входной канал

Принцип действия процессора заключается в следующем:

По входному каналу 15 последовательно передаются 2n  входных сигналов, при поступлении каждого из которых по входному каналу 16 передаются сигналы готовности и срабатывает вибратор 14, запускающий двоичный счетчик 12. Последний по мере поступления входных сигналов выдает адреса ячеек блока 4 (ОЗУ), в которые эти сигналы последовательно записываются. Одновременно записывается число поступивших сигналов. Счетчик 12 соединен через мультиплексор 6 с адресным входом блока 4. Во время пауз между поступлением входных сигналов вычисления выполняются следующим образом. От блока 4 передается первое число, записываемое в регистр памяти 1, и затем второе число, записываемое в регистр памяти 2. В блоке 3 определяются сумма и разность этих чисел. Первая из них записывается в блоке 4 по адресу первого числа, хранящегося в регистре 7, вторая – по адресу второго числа, хранящегося в регистре 8. Операции выполняются в последовательности, которая задается блоком 9. К счетчику 11 тактовые импульсы передаются от тактового генератора колебаний 13 только во время пауз. На входы блока 10 поступает информация с выхода блоков 9 и 12. При совпадении данных об адресах с выхода блока 10 передается команда, по которой работа тактового генератора прекращается, и он переходит в режим ожидания следующего из исходных сигналов. Таким образом, вычисления выполняются во время пауз между поступлениями сигналов, а при поступлении очередного сигнала они приостанавливаются до того момента, пока сигнал не будет записан в блок памяти. В результате выполнения указанных операций получаются значения X(0), X(1), …, X(N-1) спектральных коэффициентов Уолша.

Преимущество разработанной мною схемы перед вышеуказанной заключается в том, что адреса слагаемых не требуется хранить в памяти, вместо этого они генерируются комбинационной схемой, исходными данными для которой являются номер операции суммирования или номер текущего отсчета, поданного на вход декодера. Более того, функциональные возможности процессоров ограничены набором операций, которые «зашиты» в процессор, и возможностями АЛУ. В ПЛИС эта проблема решена за счет использования структуры более низкого уровня.

10. Возможные области применения функций Уолша

Основными областями применения полученного устройства являются  автоматическое управление и связь.

Для области автоматического управления является актуальным применение преобразований Уолша при анализе динамики линейных и нелинейных систем, разработке систем оптимального управления, моделировании процессов, идентификации объектов, разработке ряда специальных устройств автоматики.

Практически важным является использование функций Уолша при передаче и приеме радиосигналов, что существенно поднимает помехозащищенность канала передачи. Так же функции Уолша могут использоваться в качестве несущих при распространении сигналов в радиоканале над поверхностью Земли. Функции Уолша применены при разработке многоканальных систем связи, в которых одновременно передаются различные сигналы по каждому каналу связи (мультиплексирование). Так же функции Уолша широко применяются в системах идентификации и распознавания речи. На основании использования функций Уолша разработаны усовершенствованные методы помехоустойчивого кодирования сигналов – так называемые алгоритмы принятия мягких решений. Функции Уолша нашли и ряд других применений, которые можно узнать из книг, указанных в обзоре литературы.

11. Организация рабочего места инженера при работе с интегральными схемами

В этой главе рассмотрены основные требования к экологической безопасности при работе с оргтехникой, а так же приводятся рекомендации по организации места инженера при работе с интегральными схемами.

11.1 Требования к экологической безопасности при работе с оргтехникой

Достижение науки и техники, бурное развитие научно технической революции, воздействующие на всю сферу человеческой деятельности, требуют дальнейшего совершенствования управления, стиля и методов работы, повышения качества и эффективности управленческого труда.

Работа операторов, программистов и просто пользователей непосредственно связана компьютерами, а соответственно с дополнительными вредными воздействиями целой группы факторов, что существенно снижает производительность их труда.

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека - одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.

Комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов влияющих на производительность людей работающих с ЭВМ.

Сейчас практически в любом офисе можно найти компьютер. Он значительно упрощает процесс делопроизводства, но прежде, чем оснащать этим прибором свой офис, неплохо было бы узнать о нем немного побольше: ГОСТы, стандарты, требования, рекомендации, совместимость, экологическую безопасность и т.д.

Компьютер состоит: из монитора, системного блока и клавиатуры. Ниже представлены основные требования обеспечивающие безопасную работу человека за ЭВМ.

11.1.1 Требования к мониторам

Конструкция монитора (видео терминального устройства - ВДТ) должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси в пределах  30 и в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах  30 с фиксацией в заданном положении. Дизайн мониторов должен предусматривать окраску в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус монитора и ПЭВМ, клавиатура должны иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.

Конструкция ВДТ должна предусматривать наличие ручек регулировки яркости и контраста, обеспечивающие возможность регулировки яркости и контраста, обеспечивающие возможность регулировки этих параметров от минимальных до максимальных значений.

ВДТ и ПЭВМ должны обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05м. от экрана и корпуса монитора при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 7,74х10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 мбэр/час (100 мкР/час).

11.1.2 Визуальные эргономические параметры ВДТ и пределы их изменений.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №1

| НАИМЕНОАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ПРЕДЕЛЫ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | миним. (не менее) | макс. (не более) |
| Яркость знака (яркость фона), кд/ кв. м. (измеренная в темноте) | 35 | 120 |
| Внешняя освещенность экрана, лк | 100 | 250 |
| Угловой размер знака, угл. Мин. | 16 | 60 |

Примечания:

1. Оптимальным диапазоном значений визуального эргономического параметра называется диапазон, в пределах которого обеспечивается безошибочное считывание информации при времени реакции человека - оператора, превышающем минимальное, установленное экспериментально для данного типа ВДТ, не более, чем в 1,2 раза.

2. Допустимым диапазоном значений визуального эргономического параметра называется диапазон, при котором обеспечивается безошибочное считывание информации, а время реакции человека - оператора превышает минимальное, установленное экспериментально для данного типа ВДТ, не более, чем в 1,5 раза.

3. Угловой размер знака - угол между линиями, соединяющими крайние точки знака по высоте и глаз наблюдателя.

Угловой размер знака определяется по формуле: a = arctg (h/2 l), где h - высота знака, l - расстояние от знака до глаза наблюдателя.

4. Данные, приведенные в настоящей таблице, подлежат корректировке по мере введения в действие новых стандартов, регламентирующих требования и нормы на визуальные параметры ВДТ.

11.1.3 Нормируемые визуальные параметры

видеодисплейных терминалов.

(Параметры для соблюдения рекомендуются).

ТАБЛИЦА №2.

| № № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контраст (для монохромных ВДТ) | От 3 : 1 до 1,5 : 1 |
| 2 | Неравномерность яркости 2/ элементов знаков, % | не более  25 |
| 3 | Неравномерность яркости 2/ рабочего поля экрана, % | не более  20 |
| 4 | Формат матрицы знака для прописных букв и цифр, (для отображения диакритических знаков и строчных букв с нижними выносными элементами формат матрицы должен быть увеличен сверху или снизу на 2 элемента изображения) | не менее 7 * 9 элементов изображения не менее 5 * 7 элементов изображения |
| 5 | Отношение ширины знака к его высоте для прописных букв | от 0,7 до 0.9 (допускается от 0,5 до 1,0) |
| 6 | Размер минимального элемента отображения (пикселя) для монохромного ВДТ, мм | 0,3 |
| 7 | Угол наклона линии наблюдения, град. | не более 60 град ниже горизонтали |
| 8 | Угол наблюдения, град. | не более 40 град. от нормали к любой точке экрана дисплея |
| 9 | Допустимое горизонтальное смещение однотипных знаков, % от ширины знака | не более 5 |
| 10 | Допустимое вертикальное смещение однотипных знаков, % от высоты матрицы, | не более 5 |
| 11 | Отклонение формы рабочего поля экрана ВДТ от правильного прямоугольника не должно превышать: - по горизонтали - по вертикали - по диагонали где В1 и В2 - значения длин верхней и нижней строк текста на рабочем поле экрана, мм; Н1 и Н2 - значения длин крайних столбцов на рабочем поле экрана, мм; D1 и D2 значения длин диагоналей рабочего поля экрана, мм; | В1 - В2 В=В1 + В2 < 0,02 Н1 - Н2 В=Н1 + Н2 < 0,02 D1 - D2 В=D1 + D2 < 0,04 (Н1 - Н2) |
| 12 | Допустимая пространственная нестабильность изображения (дрожание по амплитуде изображения) при частоте колебаний в диапазоне от 0,5 до 30 Гц, мм | - 4 не более 2 х L10 е (L-расстояние наблюдения мм) |
| 13 | Допустимая временная нестабильность изображения (мерцание) | не должна быть зафиксирована 90 % наблюдателей |
| 14 | Отражательная способность, зеркальное и смешанное отражение (блики), % (допускается выполнение требования при использовании) приэкранного фильтра | не более 1 |

1/ Данные, приведенные в настоящей таблице, подлежат корректировке по мере введения в действие новых стандартов, регламентирующих требования и нормы на визуальные параметры ВДТ.

2/ под неравномерностью яркости понимаются отношения:

U + =L(max - L ср) / L cp (положительная неравномерность)

U - = L(min - L ср) / L cp  (отрицательная  неравномерность)

n

L cp =  L1 /N

i=1

n - число измеренных значений яркости,

L max - максимальное значение яркости;

L min - минимальное значение яркости;

3/ Размер элемента изображения (пикселя) определяется фотометрически на уровне на уровне 50 % максимальной яркости.

11.1.4 ГОСТы и стандарты на мониторы и ПЭВМ.

Монитор как и любое устройство должен соответствовать определенным требованиям и стандартам. Требования на мониторы разделяют на две основные группы стандартов и рекомендаций - по безопасности и эргономике.

К первой группе относятся стандарты UL, CSA, DHHS, CE, скандинавские SEMRO, DEMKO, NEMKO, а также FCC Class B. Из второй группы наиболее известны MPR-II, TCO’92, TCO’95, ISO 9241-3, EPA Energy Star, TUV Ergonomie. Вот некоторые из них:

1.FCC Class B - этот стандарт разработан канадской федеральной комиссией по коммуникациям для обеспечения приемлемой защиты окружающей среды от влияния радиопомех в замкнутом пространстве. Оборудование, соответствующее требованиям FCC Class B, не должно мешать работе теле- и радио аппаратуры.

2.MPR-II - этот стандарт был выпущен в 1990г. Шведским национальным департаментом и утвержден ЕЭС. MPR-II налагает ограничения на излучения от компьютерных мониторов и промышленной техники, используемой в офисе.

3.TCO’92 (TCO’95) - рекомендация, разработанная Шведской конференцией профсоюзов и Национальным советом индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), регламентирует взаимодействие с окружающей средой. Она требует уменьшения электрического и магнитного полей до технически возможного уровня с целью защиты пользователя. Для того, чтобы получить сертификат TCO’92, монитор должен отвечать стандартам низкого излучения (Low Radiation), т.е. иметь низкий уровень электромагнитного поля, обеспечивать автоматическое снижение энергопотребления при долгом не

использовании, отвечать европейским стандартам пожарной и электрической безопасности. Как видно из таблицы №3, требования TCO’92 гораздо более жесткими чем требования MPR-II. В 1995г. требования TCO были ужесточены.

ТАБЛИЦА №3.

| ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | ТРЕБОВАНИЯ MPR-II (расстояние 0,5) | ТРЕБОВАНИЯ TCO’92 (расстояние 0,5) |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ |  |  |
| Сверхнизкие (5 Гц - 2кГц) | 25 В/м | 10 В/м |
| Низкие (2 кГц -400 кГц) | 2,5 В/м | 1 В/м |
| МАГНИТНОЕ ПОЛЕ |  |  |
| Сверхнизкие (5 Гц - 2кГц) | 250 нТ | 200 нТ |
| Низкие (2 кГц -400 кГц) | 25 нТ | 25 нТ |

4.TUV Ergonomie - немецкий стандарт эргономики. Мониторы отвечающие этому стандарту, прошли испытания согласно EN 60950 (электрическая безопасность) и ZN 1/618 (эргономическое обустройство рабочих мест, оснащенных дисплеями), а также отвечают шведскому стандарту MPR-II.

5.EPA Energy Star VESA DPMS - согласно этому стандарту монитор должен поддерживать три энергосберегающих режима - ожидание (stand-by), приостановку (suspend) и “сон” (off). В режиме ожидания изображение на экране пропадает, но внутренние компоненты монитора функционируют в нормальном режиме, а энергопотребление снижается до 80% от рабочего состояния. В режиме приостановки, как правило, отключаются высоковольтные узлы, а потребление электроэнергии падает до 30 Вт и менее. И наконец в режиме так называемого “сна” монитор потребляет не более 8 Вт, а функционирует у него только микропроцессор. При нажатии любой клавиши клавиатуры или движении мыши монитор переходит в нормальный режим работы.

- Российский стандарт ГОСТ 27954 - 88 на видео мониторы персональных ЭВМ. Требования этого стандарта обязательны для любого монитора продаваемого в РФ. Основные требования приведены в таблице №4.

ТАБЛИЦА №4.

| ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРА | ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ - 27954-88 |
| --- | --- |
| Частота кадров при работе с позитивным контрастом | Не менее 60 Гц |
| Частота кадров режиме обработки текста | Не менее 72 Гц |
| Дрожание элементов изображения | Не более 0,1 мм |
| Антибликовое покрытие | Обязательно |
| Допустимый уровень шума | Не более 50 дБА |
| Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана при 41 - часовой недели | Не более 0,03 мкР/с |

Кроме того, данным стандартом не допускается применение взрывоопасных ЭЛТ, регламентируется степень детализации технической документации на мониторы, а так же  устанавливаются требования стандартизации и унификации, технологичности, эргономики и технической эстетики, экологической безопасности, технического ремонта и обслуживания, а также надежности. Мониторы персональных компьютеров и рабочих станций при обязательной сертификационным испытаниям по следующим параметрам:

Также рекомендуется наличие на экранах мониторов антистатического покрытия (antistatic coating) - которое препятствует возникновению на поверхности экрана электростатического заряда, притягивающего пыль и не благоприятно влияющего на здоровье пользователя.

11.1.5 Допустимые значения параметров

нейонизирующих электромагнитных излучений.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №5.

| НАИМЕОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ (с 01.01.1997г.) | ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см. Вокруг ВДТ по электрической составляющей должна быть не более: - в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц; - в диапазоне частот 2 - 400 кГц | 25В/м 2,5В/м |
| Плотность магнитного потока должна быть не более: - в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц; в диапазоне частот 2 - 400 кГц | 250 нТл 25 нТл |
| Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать | 500 В |

11.1.6 Требования к помещениям для

эксплуатации мониторов и ПЭВМ.

Помещение с мониторами и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо - восток обеспечивать коэффициент естественного освещения (КЕО) не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории. Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом климатическом поясе.

Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 кв. м., а объем не менее 20,0 куб. м.

Для внутренней отделки интерьера помещений с мониторами и ПЭВМ должны использоваться диффузно - отражающиеся материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.

Поверхность пола в помещениях эксплуатации мониторов и ПЭВМ должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и для влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.

11.1.7 Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе помещений эксплуатации мониторов и ПЭВМ.

В производственных помещениях, в которых работа с мониторами и ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.

Для повышения влажности воздуха в помещениях с мониторами ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.

Оптимальные нормы микроклимата

для помещений с ВДТ и ПЭВМ.

(Параметры для соблюдения рекомендуются).

ТАБЛИЦА №6.

| ПРЕНИОД ГОДА | КАТЕГОРИЯ РАБОТ | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, гр. С НЕ БОЛЕЕ | ОТНОСИТ. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, % | СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | легкая - 1а | 22 -24 | 40 - 60 | 0,1 |
|  | легкая - 1б | 21 - 23 | 40 - 60 | 0,1 |
| Теплый | легкая - 1а | 23 - 25 | 40 - 60 | 0,1 |
|  | легкая - 1б | 22 - 24 | 40 - 60 | 0,2 |

Примечания: к категории 1 относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч; к категории 1б относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Оптимальные и допустимые параметры температуры и относительной влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №7.

| Оптимальные параметры |  | Допустимые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| температура С | относительная влажность, % | температура С | относительная влажность, % |
| 19 | 62 | 18 | 39 |
| 20 | 58 | 22 | 31 |
| 21 | 55 |  |  |

Примечание: скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с

Уровни ионизации воздуха помещений

при работе на ВДТ и ПЭВМ.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №8.

| УРОВНИ | ЧИСЛО ИОНОВ В 1 СМ КУБ. ВОЗДУХА |  |
| --- | --- | --- |
|  | n+ | n- |
| Минимально необходимые | 400 | 600 |
| Оптимальные | 1500 - 3000 | 300 - 5000 |
| Максимально допустимые | 50000 | 50000 |

11.1.8 Требования к шуму и вибрации.

При выполнении основной работы на мониторах и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) где работают инженерно - технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 60 дБА.

В помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) уровень шума не должен превышать 65 дБА.

На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и др.) уровень шума не должен превышать 75 дБА.

Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и др.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находится вне помещения с монитором и ПЭВМ.

Снизить уровень шума в помещениях с мониторами и ПЭВМ можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения  в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15 - 20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни

звукового давления в октавных полосах частот.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №9.

| УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  | УРОВНИ ЗВУКА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ ОКТАВНЫХ ПОЛОС Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |
|  | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
| 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Санитарные нормы вибрации категории

3 технологического типа «В».

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №10.

| Среднегео | ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ОСЯМ X0;Y0; Z0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метрические | ВИБРОУСКОРЕНИЯ |  |  |  | ВИБРОСКОРОСТИ |  |  |  |
| частоты полос, Гц | 2 м/с |  | дБ |  | * - 2 м/с 10 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт | 1/1окт | 1/3окт | 1/1окт | 1/3окт | 1/1окт | 1/3окт | 1/1окт |
| 1,6 2,0 2,5 | 0,0125 0,112 0,01 | 0,02 | 31 32 30 | 36 | 0,13 0,089 0,063 | 0,18 | 88 85 82 | 91 |
| 3,15 4,0 5,0 | 0,009 0,008 0,008 | 0,014 | 29 28 28 | 33 | 0,0445 0,032 0,025 | 0,063 | 79 76 74 | 82 |
| 6,3 8,0 10,0 | 0,008 0,008 0,01 | 0,014 | 28 28 30 | 33 | 0,02 0,016 0,016 | 0,032 | 72 70 70 | 76 |
| 12,5 16,0 20,0 | 0,0125 0,016 0,0196 | 0,028 | 35 34 36 | 39 | 0,016 0,016 0,016 | 0,028 | 70 70 70 | 75 |
| 25,0 31,5 40,0 | 0,025 0,0315 0,04 | 0,056 | 38 40 42 | 45 | 0,016 0,016 0,016 | 0,28 | 70 70 70 | 75 |
| 50,0 63,0 80,0 | 0,05 0,063 0,04 | 0,112 | 44 46 48 | 51 | 0,016 0,016 0,016 | 0,028 | 70 70 70 | 75 |
| Корректированные и эквивалент ные коррек тированные значения и их уровни | 0,014 |  | 33 |  | 0,028 |  | 75 |  |

Допустимые нормы вибрации на всех рабочих местах с

ВДТ и ПЭВМ, включая учащихся и детей дошкольного возраста.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №11.

| Средне | ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| геометричес | ПО ВИБРОУСКОРЕНИЮ |  | ПО ВИБРОСКОРОСТИ |  |
| кие частоты | мс - 2 | дБ | мс - 1 | дБ |
| полос, Гц | ОСИ X, Y |  |  |  |
| 2 | 5,3 х 10 | 25 | 4,5 х 10 | 79 |
| 4 | 5,3 х 10 | 25 | 2,2 х 10 | 73 |
| 8 | 5,3 х 10 | 25 | 1,1 х 10 | 67 |
| 16 | 1,0 х 10 | 31 | 1,1 х 10 | 67 |
| 31,5 | 2,1 х 10 | 37 | 1,1 х 10 | 67 |
| 63 | 4,2 х 10 | 43 | 1,1 х 10 | 67 |
| Корректированные значения и их уровни в дБ W | 9,3 х 10 | 30 | 2,0 х 10 | 72 |

11.1.9 Требования к освещению помещений

и рабочих мест с мониторами и ПЭВМ.

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации мониторов и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Допускается использование местного освещения, предназначенного для  освещения зоны расположения документов.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения , не должна быть более 200 кд/ кв.м.

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения монитором и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.

Для освещения помещений с мониторами и ПЭВМ следует применять светильники серии ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Допускается применять светильники серии ЛПО36 без ВЧ ПРА только в модификации “Кососвет”, а также светильники прямого света - П, преимущественного света - Н, отраженного света - В. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.

Яркость светильников общего освещения  в зоне углов излучения от 50 до 90 с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/ кв. м., защитный угол светильников должен быть не менее 40.

Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.

Коэффициент пульсации не должен превышать 5 %, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА) для любых типов светильников. При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы многоламповых светильников или рядом расположенные светильники общего освещения включать на разные фазы трехфазной сети.

11.2 Требования к рабочему месту

(Переписать применительно к инженеру)

Требования к организации и оборудованию

рабочих мест с мониторами и ПЭВМ

Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проектам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не мене 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

Экран видеомонитора должен находиться на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом алфавитно - цифровых знаков и символов.

Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями.

Схема расположения рабочих мест

относительно светопроемов.

(Параметры для соблюдения рекомендуются).

ТАБЛИЦА №12

Требования к клавиатуре.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:

- исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения;

- опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5до 15;

- высоты среднего ряда клавиш не более 30 мм;

- расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко используемых - вверх и влево;

- выделение цветом, размером формой и местом расположения функциональных групп клавиш;

- минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный - 15 мм;

- клавиши с углублением в центре и шагом 19  1 мм;

- расстояние между клавишами не менее 3 мм;

- одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25 Н и максимальной - не более 1,5Н;

- звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня звукового сигнала и возможностью его отключения.

Высота одноместного стола для занятий с ПЭВМ и ВДТ.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №13.

| Рост человека в | Высота над полом, мм |  |
| --- | --- | --- |
| обуви, см | поверхность стола | пространство для ног не менее |
| 116 - 130 | 520 | 400 |
| 131 - 145 | 580 | 520 |
| 146 - 160 | 640 | 580 |
| 161 - 175 | 700 | 640 |
| выше 175 | 760 | 700 |

Примечание: ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола.

Время регламентных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с ВДТ И ПЭВМ.

(Параметры для соблюдения обязательны).

ТАБЛИЦА №14

| Категория работы | Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c ВДТ или ПЭВМ | группа А, количество знаков | группа Б, количество знаков | группа В, час | при 8 - ми часовой смене | при 16 - ми часовой смене |
| I | до 20.000 | до 15.000 | до 2,0 | 30 | 70 |
| II | до 40.000 | до 30.000 | до 4,0 | 50 | 90 |
| III | до 60.000 | до 60.000 | до 6,0 | 70 | 120 |

Примечание: Время перерывов дано при соблюдении требований Санитарных правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям настоящих санитарных правил и норм, время регламентированных перерывов следует увеличить на 30 %.

10. Заключение.

В результате работы получены реализация технического задания и принципиальная электрическая схема, удовлетворяющие техническим требованиям.

Блок генерации адреса можно реализовывать не только в виде комбинационной схемы, но и в виде блоков памяти, в которые записаны адреса отсчетов. Данное решение может понадобиться, если ресурсы кристалла ПЛИС ограничены (например, для XC2S100E(50E)).

В реализации генератора адреса на блочной памяти один важный недостаток – частота подачи входных отсчетов в два раза ниже, чем в реализации блока генерации адреса на комбинационной схеме, однако это компенсируется малой мощностью требуемой для работы проекта, и меньшим числом ресурсов использованных внутри ПЛИСа. Данная реализация является наиболее удачным выбором, когда не требуется максимального быстродействия.

Как в первой, так и во второй реализации рекомендуется провести окончательную обработку полученных результатов по одному из алгоритмов турбо-кодирования (LOG MAP BSJC или SOVA). Данные алгоритмы позволяют рассчитать доверительную вероятность по каждому из принятых на выходе графа БПУ символов (0 или 1) и получить по таблице с помощью функции Бесселя (аналог экспоненты) соответствующую функцию Уолша, которая была передана в канал.

## 11. Список литературы.

- Л.А. Залманзон «Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях» Москва изд. «НАУКА» 1989 г.

- ЭВМ и ВС курс лекций 5 семестр 2001г.

- Е. Угрюмов «Цифровая схемотехника» изд. «БХВ-Петербург» 2000 г.

- Xilinx DataBook Spartan2E 1.8V FPGAs.

- СанПиН 2.2.2.542 - 96 / Госкомсанэпиднадзор России МОСКВА 1996.

- Подборка журналов «ДОМАШНИЙ КОМПЬЮТЕР» 1996 - 1998 г.г.

- Параметры безопасности - электрическая, механическая, пожарная безопасность (ГОСТ Р 50377 - 92).

- Санитарно - гигиенические требования - уровень звуковых шумов (ГОСТ 26329 - 84 или ГОСТ 2718 - 88), ультрафиолетовое, рентгеновское излучения и показатели качества изображения (ГОСТ 27954 - 88).

- Электромагнитная совместимость - излучаемые радиопомехи (ГОСТ 29216 - 91). Сертификат выдается только на весь комплекс вышеперечисленных ГОСТов.

## Приложение 1.

Программа генерации адресов и функций Уолша для  реализации блока генерации адреса на комбинационной схеме.

(Текст программы на языке Borland Pascal 7.01)

program alex;

uses DOS,CRT;

const NumOfFunc=256;

NumOfSloy=8;

var p1:boolean;

nopsum:real;

adrAR,adrBR:real;

Achar,Bchar:string;

tekop,teksl,tekbl,i,k,k2,indsl,indbl,con1,j:integer;

FAdr3,FAdr,FAdr2,FAdr4:text;

patch,patch2:string;

Begin

clrscr;

textcolor(5);

write('Введите число функций = ');

readln(i);

write('Введите число слоев = ');

readln(j);

IF ((ROUND(exp(j*ln(2))))=ROUND(i)) then

begin

nopsum:=i*j;

assign(FAdr,'C:\adressA.coe');

rewrite(FAdr);

assign(FAdr2,'C:\adressB.coe');

rewrite(FAdr2);

assign(FAdr3,'C:\adressmem.coe');

rewrite(FAdr3);

assign(FAdr4,'C:\fwolch.coe');

rewrite(FAdr4);

writeln(FAdr3,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;');

writeln(FAdr3,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

writeln(FAdr4,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2;');

writeln(FAdr4,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

for k:=0 to (i-1) do

begin

for k2:=0 to 3 do

begin

if ((k=(i-1)) and (k2=3)) then

begin

write(FAdr3,k);

writeln(FAdr3,';')

end

else

begin

write(FAdr3,k);

writeln(FAdr3,',')

end;

end;

if (odd(k)=true) then                      {nechetnoe}

begin

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',')

end

else                       {chetnoe}

begin

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',')

end;

end;

writeln(FAdr,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;');

writeln(FAdr,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

writeln(FAdr2,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;');

writeln(FAdr2,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

teksl:=0;

tekop:=0;

tekbl:=0;

adrAR:=0;

adrBR:=1;

for indsl:=0 to (j-1) do

begin

con1:=round(exp((7-indsl)*ln(2))-1);

for indbl:=0 to (con1) do

begin

for tekop:=0 to (round(exp(indsl*ln(2))-1)) do

begin

if (tekop<>0) then adrAR:=adrAR+1;

adrBR:=adrAR+(exp(indsl*ln(2)));

if ((indsl=(j-1)) and (indbl=con1) and (tekop=(round(exp(indsl*ln(2))-1)))) then

begin

str(ROUND(adrAR),Achar);

str(ROUND(adrBR),Bchar);

write(FAdr,Achar);

write(FAdr2,Bchar);

writeln(FAdr,';');

writeln(FAdr2,';');

end

else

begin

str(ROUND(adrAR),Achar);

str(ROUND(adrBR),Bchar);

write(FAdr,Achar);

write(FAdr2,Bchar);

writeln(FAdr,',');

writeln(FAdr2,',');

end

end;

adrAR:=adrAR+(exp(indsl*ln(2)))+1;

end;

adrAR:=0;

end;

close(FAdr);

close(FAdr2);

close(FAdr3);

close(FAdr4);

WRITELN('OPERATION OK!!!');

WRITELN('PATCH TO BE FILES - C:\*.COE');

READLN;

EXIT;

end

else

begin

TEXTCOLOR(4);

writeln('ALARM ERROR !!!');

READLN;

EXIT;

end

end.

## Приложение 2.

Тестовый набор отсчетов для моделирования работы устройства в кристалле ПЛИС.

MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2;

MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=

000000000111, 111111111001, …,000000000111, 111111111001;

Данные записываются последовательно, через запятую. В первых двух строчках в файле указывают систему счисления, в которой вводят данные и признак начала вектора.

Внутри файла отсчеты записываются через запятую, при переходе на новую строку ставится точка с запятой.

Файл последовательности создают с расширением *.coe и указывают его при создании памяти в редакторе схем Xilinx.  Так как в пакете Xilinx используется дополнительный код представления числа, то для ввода массива тестовых отсчетов рекомендуется использовать двоичную систему счисления (иначе ввод в память чисел со знаком невозможен).