Оглавление.

Введение.	3

1.	Краткое описание микросхемы BUS651.	4

2.	Техническое задание.	6

3. Реализация поставленной задачи.	7

3.1. Пояснение к структурной схеме.	8

3.2. Реализация устройства в ПЛИС.	9

3.2.1. Устройство разброса.	9

3.2.2. Устройство приема.	12

3.2.3. Устройство записи адресов.	15

3.2.4. Результирующая схема.	18

4. Результаты работы.	21

5. Список литературы.	22

## Введение.

В работе рассматривается устройство, реализованное на программируемых логических интегральных схемах (в дальнейшем ПЛИС) фирмы ALTERA серии 10K10. Использование в разработке ПЛИСов существенно увеличивает быстродействие системы в сравнении с аналогами, построенными на процессорах, а так же расширяет функциональные возможности системы в целом. Вместе с указанными преимуществами существенно облегчается тестирование и отладка проекта за счет использования протокола JTAG, позволяющего многократно перепрошивать проект устройства в ПЛИС или в ПЗУ типа PROM (в зависимости от выбранного режима работы).

Предварительное моделирование и отладка разрабатываемого устройства ведется в пакете Maxplus 2, который поддерживает протокол JTAG и позволяет строить временные диаграммы для разрабатываемого устройства.

Так же в данной работе используется интерфейсное устройство BUS651 (фирма DDC) реализующее протокол обмена MIL-STD 1553 и позволяющее производить обмен как с внешними устройствами (в дальнейшем ВУ), так и с ПЛИСами или процессорами. Устройство BUS651 поддерживает магистральный способ обмена по магистральному каналу (в дальнейшем МКО) и работает с кодом Манчестер-2, а так же поддерживает режим DMA (Direct Memory Access – прямой доступ в память). Данная особенность микросхемы BUS651 использовалась в моей работе.

Подробное описание устройства BUS651 приведено ниже.

## Краткое описание микросхемы BUS651.

Интерфейс BUS-65153 (см. рис. 1) представляет законченное устройство, соответствующее стандарту MIL-STD-1553. Устройство содержит в гибридной микросхеме сдвоенный приемо-передатчик, работающий с трапециевидным сигналом, кодер/декодер сигнала "Манчестер 2" и логику протокола устройства, соответствующего стандарту MIL-STD-1553B. Интерфейс содержит также встроенную систему контроля и интерфейс сопряжения с подсистемами по параллельному коду. Интерфейс с подсистемами включает 14-битную адресную шину и шину данных, которая может быть сконфигурирована для передачи в режиме прямого доступа к памяти по 8 или по 16 бит.

Приемо-передатчик устройства требует для питания только два напряжения +5 В и - 15 В (напряжение +15 В не требуется) и включает в себя преобразователи напряжения источника питания. Преобразователи напряжения обеспечивают прекрасные характеристики при работе на длинные кабели и в условиях большой нагрузки со стороны шины. Приемные узлы интерфейса полностью совместимы с требованиями стандарта MIL-STD-1553B в части защиты от бросков входного напряжения, величины порогов и частоты появления ошибок в разрядах.

Интерфейс реализует все форматы сообщений в соответствии со стандартом MIL-STD-1553, включая все 13 кодов команд с двойным резервированием в соответствии с 1553В. Любое подмножество из возможных команд стандарта 1553 (пересылка (broacast), бит передачи/приема (T/R), подадрес, подсчет слов/код команд) можно запретить с помощью внешнего устройства типа ПЗУ, программируемой логики или ОЗУ. Каждое принимаемое сообщение проходит в расширенном объеме проверку на достоверность. Каждое принимаемое сообщение проверяется на правильность типа синхронизации и синхронности кодирования, кода "Манчестер 2", четности, и количества бит. Каждое сообщение проверяется на правильность командного слова и правильное количество принятых слов. Если интерфейс является принимающим устройством в системе передачи от устройства к устройству, то он проверяет, чтобы бит  T/R передаваемого командного слова содержал "1" и чтобы ответы от устройства передавались своевременно и содержали правильный адрес в его слове состояния (ответном слове).

Интерфейс может работать при входной тактовой частоте 12 или 16 МГц. В режиме 12 МГц декодер может воспринимать приходящие данные по фронту и по спаду тактирующих импульсов. В результате это обеспечивает работу декодера с частотой 24 МГц. Преимущество более высокой скорости работы состоит в расширении допуска на разброс пересечения сигналами нулевого уровня и в уменьшении интенсивности появления ошибок в разрядах.

Адресный вход устройства состоит из пяти шин, входа проверки четности и выхода ошибки четности адресов. Адрес ОУ можно также защелкивать внутренним способом посредством подачи на вход адресной защелки сигнала RT_ADD_LAT. Внутренний регистр, содержащий слово встроенной системы контроля (ВСК - слово), обновляется в конце каждого сообщения. Содержимое регистра передается в ответ на команду "Передать слово ВСК". Интерфейс содержит ряд выходных сигналов, выдаваемых в режиме реального времени. Эти сигналы обеспечивают индикацию начала сообщения, прохождения сообщения, достоверности принимаемого сообщения, ошибок в сообщении, нарушений во взаимодействии (handshake ), отказов в контуре тестирования или приостановки передачи.

Интерфейс имеет 8/16 - битную шину данных с тремя устойчивыми состояниями и шину адрес/управление, которые могут быть запрограммированы для работы в режиме с двумя или с тремя устойчивыми состояниями. Режим работы с тремя состояниями позволяет подсоединять интерфейс непосредственно к  шинам данных, адресов и управления главного процессора в режиме прямого доступа к памяти.	Режим прямого доступа к памяти позволяет непосредственно подсоединять интерфейс к простым системам, не имеющим микропроцессоров. Это обеспечивает низкую стоимость аппаратуры при работе в стандарте 1553 с такими устройствами, как АЦП, ЦАП, замыкающие ключи и исполнительные механизмы.

## Техническое задание.

Техническое задание на разработку устройства запоминания информации (ЗУ), поступающей от оконечного устройства (микросхема BU 65153) магистрального канала обмена (МКО) ГОСТ…

- Назначение.

Устройство ЗУ входит в состав прибора УСФ, предназначенного для приема информации по каналу МКО, накопления и преобразования в ругой формат для выдачи в передатчик. ЗУ предназначено для записи в память принимаемой по МКО информации, запоминания адресов начала информационных сообщений и выдачи информации по запросам управляющего устройства (УУ).

- Технические данные.

Информация принимается в виде интерфейсных сообщений (ИС).

ИС может содержать от 1 до 8 информационных групп (ИГ).

ИГ – 64 бит информации или 4 шестнадцатиразрядных слов данных (СД).

ИС состоит из шестнадцатиразрядного командного слова (КС) и 4…32 СД.

1-е СД содержит адрес ИГ (110111111 или 11100111), признака положения ИГ в ИС (1100-начало сообщения, 0110-продолжение сообщения, 0011-конец сообщения) и признак положения ИС в пакете (1100-начало пакета, 0110-продолжение пакета, 0011-конец пакета).

В память пишется до 512 ИГ т.е. 2к 16-разрядных слов.

Память (ОЗУ), которой управляет ЗУ имеет объем 32к 16-разрядных слов.

- Конструктивные требования.

ЗУ должно быть выполнено на ПЛИС фирмы ALTERA EPF10K50.

ОЗУ и ОУ имеют общую шину ввода-вывода информации.

УУ расположено в той же ПЛИС и также имеет доступ к шине ввода-вывода.

- Функциональные требования.

ЗУ должна:

- определять наличие ИС на выходе ОУ (ОУ может принимать информацию не принадлежащую к ИС);

- принимать информацию от ОУ и записывать ее в ОЗУ при максимально возможной скорости поступления информации с учетом необходимости предоставления шины ввода-вывода ОУ (ОЗУ) другим устройствам, запрограммированным в ПЛИС;

- запоминать адреса начала ИС для двух адресов ИГ во внутренней памяти ПЛИС;

- работать с ОЗУ как с 4-мя независимыми банками объемом 4к.

- Управление работой ЗУ.

По требованию УУ ЗУ должно предоставлять очередной адрес начала ИС для указанного адреса ИГ и банка ОЗУ.

## 3. Реализация поставленной задачи.

В процессе работы было принято решение использовать как внешнюю, так и внутреннюю память. В качестве внешней была выбрана статическая память фирмы Alliance Semiconductor, рассчитанная на питание 3,3 В и объем 32000 слов по 8 бит. В качестве внутренней, берется блочная память, расположенная на кристалле ПЛИС и объем которой можно увеличивать за счет ресурсов кристалла ПЛИС. Так же в проекте используются стандартные элементы серии 1554 (два регистра и один сдвоенный декодер). Данные элементы дублируются в ПЛИСе.

Структурная схема ЗУ представлена на рис.1.

Рис. 2.

### 3.1. Пояснение к структурной схеме.

Входными управляющими сигналами на схеме рис.1 являются DC, U и WR. Сигналы DC и U предназначены для управления декодерами D7 и 4, которые, в свою очередь управляют регистрами D5-D6 и 3, а так же подают управляющие сигналы на входы памяти D3 и D4. На регистры D5 и D6 подается поочередно 8-ми битовая последовательность, сигналы C8, C9, C12 подобраны таким образом, что первая половина адреса появляется на регистре D5, потом вторая на D6, а затем суммарная 15-ти битовая последовательность подается на входы памяти D3 и D4. У блоков D3-D4 одинаковые адреса и в каждый из них пишется по половине интерфейсного сообщения (ИС). Блоки D3-D4-D5-D6-D7 находятся на плате и не принадлежат ПЛИСу.

Блоки 1-2-3-4 находятся внутри ПЛИС. Память (1 и 2) в отличие от внешней памяти D3-D4 не двунаправленная (BIDIR), а стандартного типа (1 вход-1 выход). Память внутри ПЛИСа предназначена для записи адресов, по которым пишутся ИС в блоки D3 и D4. Запись адресов происходит по признаку: 1-е СД содержит адрес ИГ 110111111 или 11100111 и если есть разрешение на запись WR=1 (На рис.1 WE=F(D[],WR)). Адреса A[0..3] подаются извне схемой управления, которая в контекст данной работы не вошла. Для чтения используются сигналы с выхода декодера (4 блок в ПЛИСе на рис.1), полученные данные с выхода памяти подаются на внешние выводы ПЛИС (OUTDATA[0..14]), а оттуда на разъем платы.

Микросхема DDC (BUS651 на рис.1) осуществляет контроль по четности, а также проверяет признак передачи командного слова, начала или конца передачи. В случае если по каким-либо причинам возникла ошибка на шине WSK[] микросхемы DDC появляется признак ошибки и передача приостанавливается.

Если по МКО передается командное слово, то на выходе COMMD микросхемы DDC появляется высокий уровень, порядковый номер передаваемого ИС снимается с шины COUNT[5..0], данные факты используются при генерации признака записи в память (WR=F(COMMD, COUNT[5..0]) на рис.1).

Функции WE и WR представляют собой комбинационные схемы и создаются автоматически при размещении программных модулей в ПЛИСе. Логические функции для WE и WR тождественны выражениям [1] и [2].

## [1]  WE=wr&(D0)&D1&(!D2)&D3&D4&D5&D6&D7&D12&D13&(!D14)&(!D15);

[2] WR= (!commd)&((counts1)&(!counts2)&(!counts3)&(!counts4)&(!counts5));

### 3.2. Реализация устройства в ПЛИС.

Запоминающее устройство реализовано на основании макроэлементов, которые представляют собой отдельные части схемы и моделируются в пакете Maxplus 2 сначала по отдельности, а затем все вместе.

### 3.2.1. Устройство разброса.

Так как в данной работе используется режим прямого доступа в память и, следовательно, ЗУ подключено к шине трех состояний, то потребовалось устройство (см. рис. 3) для разделения этих состояний на отдельные шины (in data-id(15:0)-input, out data-od(15:0)-output, data-d(15:0)-bidirectional). Каждый бит из шины d(15:0) подключен к буферу трех состояний tri, который при высоком уровне сигнала на управляющем входе переводит свой выход в состояние высокого импеданса, что эквивалентно разрыву цепи. Таким образом, в зависимости от требуемого режима работы, мы можем направлять сигнал данных d(15:0) на входы или выходы подключенных устройств, а также закорачивать  шину d(15:0) между ними (ПЛИС и память).

Схема устройства «разброса» представлена на рис. 3, а временные диаграммы, моделирующие все режимы работы - на рис. 4.

### 3.2.2. Устройство приема.

Устройство, принимающее данные в ПЛИС  представлено на рис. 5. Декодер серии 74139 служит для управления параллельными регистрами 74374, которые предназначены для скрепления адреса A[14:0] из двух частей, которые передаются по шине c[7:0] поочередно. Полученный адрес A[14:0] подается на вход памяти LPM_RAM_IO. Каждый блок памяти имеет двунаправленный выход данных (bidirectional output), что позволяет через него как считывать, так и записывать данные. Данные, поступающие по шине данных d[15:0] разбиваются на две части и пишутся в два блока памяти LPM_RAM_IO. Декодер 74139 состоит из двух одинаковых декодеров и имеет структуру 2-4, управляется с входов DCxx и Ux, поставлен с целью экономии входов ПЛИС и разъемов самой печатной платы, на которой стоит ПЛИС. Вход CLK параллельных регистров представляет собой вход импульсов синхронизации, вход oen переводит выходы регистров в состояние высокого импеданса и для упрощения схемы заведен на землю. Вход памяти outenab служит не только для перевода выходов памяти в третье состояние, но и для чтения данных из памяти. Вход we памяти служит для разрешения записи в нее. Защелка LATCH14 на выходе адреса служит для увеличения периода конечного адреса в шине OUTADR[14:0]. Временные диаграммы работы схемы с рис. 5 представлены на рис. 6.

### 3.2.3. Устройство записи адресов.

Схема записи адресов представлена на рис. 7. Входные данные, являющиеся адресом поступают на вход indat[14:0] памяти LPM_RAM_DQ и пишутся по адресу inadr[3:0] в память, по фронту сигнала inclock и при высоком уровне сигнала на входе we. Память LPM_RAM_DQ представляет собой стандартную память типа input-output, т.е. вход и выход памяти разделены. Данные пишутся или в  блок “mem k0” или в блок “mem k1”, в зависимости от значения константы в передаваемом сообщении (вход likek0, или k0, или k1), (данная схема реализует условие  [1]), и при условии высокого уровня сигнала на входе start (реализуется условие [2]). Мультиплексор mux8 на выходах памяти служит для выбора – из какого блока памяти считывать. Временные диаграммы для схемы с рис. 7 представлены на рис. 8.

### 3.2.4. Результирующая схема.

Результирующая схема, состоящая из макроэлементов с рисунков 3 (блок 2), 5 (блок 1), 7 (блок 3), представлена на рис. 9. Шина данных блока 1 d[15:0] соединяется с блоком 2, который делит ее на вход (id[15:0]) и выход (od[15:0]). Шина адреса OADR[14:0] блока 1 соединяется с входами двух компараторов (comp8), которые проверяют биты адреса на равенство константам к0 и к1 соответственно (выражение 1 см. выше). Результирующий сигнал, полученный на выходах компараторов, подается в качестве тактирующих импульсов на входы счетчиков (count4), которые служат для генерации адресов, подающихся в память в блок 3 для констант к0 и к1 соответственно. Мультиплексор mux4a служит для выбора адреса для константы к0 или к1 в для разных блоков памяти в блоке 3, а мультиплексор  mux4б выбирает откуда подаем адрес извне или сj счетчиков (count4). Сигнал rescount служит для сброса счетчиков адреса (count4) извне. Сигнал noerr служит признаком отсутствия ошибок при передаче и реализует собой выражение [2] (см. выше). При считывании записанных адресов из блоков памяти в блоке 3 используется выход ouadr[14:0]. Управляющие входы результирующей схемы соединяются с соответствующими выходами микросхемы DDC. Временные диаграммы для результирующей схемы представлены на рис. 10.

## 4. Результаты работы.

Результаты тестирования схемы показывают максимальную задержку в линии 17 нс, а максимально возможную производительность для кристалла ПЛИС серии 10к10епф – 250МГц. Что существенно превышает результаты полученные при разработке аналогичной схемы на микропроцессорах.

За счет использования ПЛИС в данной работе предполагается существенно сократить габариты печатной платы проекта т.к. большая часть логических элементов находится внутри ПЛИС.

## Список литературы.

- ЭВМ и ВС курс лекций 5 семестр 2001г.

2.  Е. Угрюмов «Цифровая схемотехника» изд. «БХВ-Петербург» 2000 г.

- А. П. Антонов «Язык описания цифровых устройств AlteraHDL» 2002г.

- DDC Users manual 2002.

5.  Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей ГОСТ 26765.52-87