Оглавление.

Введение.	- 2 -

1. Техническое задание.	- 3 -

2. Граф и соотношения.	- 4 -

3. Краткое описание семейства Spartan 2.	- 8 -

3.1. Матрица Spartan-II.	- 8 -

3.2. Блок ввода-вывода.	- 9 -

3.3. Конфигурируемый логический блок	- 11 -

3.4. Система проектирования.	- 12 -

4.Выполнение технического задания.	- 14 -

4.1. Реализация БПУ с комбинационной схемой.	- 15 -

4.2. Реализация БПУ с памятью.	- 22 -

5.Результаты тестирования.	- 28 -

5.1.Комбинационная реализация БПУ.	- 28 -

5.2.Реализация БПУ на памяти.	- 28 -

6. Заключение.	- 29 -

7. Список литературы.	- 30 -

Приложение 1.	- 31 -

Приложение 2.	- 34 -

## Введение.

С развитием новых средств вычислительной техники (от новейших микропроцессоров до высокопроизводительных многопроцессорных систем) многократно увеличивается возможность эффективного использования в науке и технике математических преобразований. Одним из важнейших является преобразование Уолша, позволяющее эффективнее других выполнять операции кодирования и декодирования, а так же отличающееся от прочих преобразований (Фурье, Хаара) наличием только операций сложения и вычитания. В данной работе рассматривается быстрое преобразование Уолша (БПУ) отличающееся от обычного структурой графа и меньшим числом арифметических операций. В дальнейшем, устройство для осуществления БПУ будем называть «декодером Уолша» (декодером, т.к данное устройство позволяет, принимая отсчеты извне и декодируя их получить по ним функцию Уолша, которая была передана).

Основными областями применения этого устройства являются управление и связь. Назначение систем управления и систем связи в общем случае различное. Система управления осуществляет воздействие на объект управления по заданному закону, система связи служит для передачи информации на расстояние.

Тем не менее, вопросы управления и передачи информации тесно между собой связаны. Это определяется тем, что во многих случаях каналы связи представляют собой один из основных элементов управления системы. Линии же связи, имеющие самостоятельное применение, все более насыщаются устройствами, выполняющими функции управления.

Системы связи различаются по своему назначению, виду передаваемой информации (сигналы управления, речевые сигналы, изображения и др.) и по тому, что представляет собой канал связи, который может быть проводным каналом или каналом радиосвязи.

Укажем задачи, ставящиеся при разработке и исследовании систем связи: для систем связи главной является задача обеспечения передачи сигналов без существенной потери информации. Должна обеспечиваться возможность передачи (при необходимости) большого объема информации со значительной скоростью. Центральным является вопрос сведения к минимуму влияния нежелательных воздействий, в том числе и помех (для борьбы с которыми в канал вводится избыточность).

## 1. Техническое задание.

Используя программный пакет ISE Xilinx 5.01, разработать устройство (ПЛИС), реализующее быстрое преобразование Уолша (БПУ). Устройство должно удовлетворять следующим требованиям:

- частота поступления входных отсчетов f ≥ 1 MHz.

- количество функций используемых для свертки Nф = 256.

- корпус изготавливаемого устройства марки XC2S300E-6pq208.

- семейство ПЛИС фирмы Xilinx –Spartan 2E.

- разрядность входных отсчетов 12-16 бит.

Возможные параметры для оптимизации:

Частота поступления входных отсчетов → max.

Количество занимаемых блоков памяти** → min.

Число задействованных логических ячеек (ЛЯ) → min.

Задержки в узлах разрабатываемой схемы и суммарная мощность, потребляемая ПЛИС должны быть минимально возможными.

**Объем одного блока памяти – 4 Кбит.

## 2. Граф и соотношения.

Функции Уолша являются кусочно-постоянными ортогональными  функциями. Примером набора таких функций является набор функций, изображенный на рис.1 (см ниже). Они заданы для значений t в интервале от 0 до T (в интервале θ = t/T от 0 до 1). Любые две из этих функций взаимно ортогональны: их произведение равно нулю на всем указанном интервале, и имеются участки, для которых каждая из функций, будучи умноженной на саму себя, не равна нулю.

0

T

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Рис. 1

Для нормированных функций принято обозначение wal (n, θ), где n – номер функции, а θ – находится в интервале 0 ≤ θ < 1. Обычно рассматривают множество функций Уолша wal (n, θ) при n = 0,1,...,N-1, где N=2i, i=1,2,3...

Первые восемь функций Уолша изображены на рис.2 (см ниже). Данные функции для удобства представления упорядочены по Адамару. Данный способ интересен тем, что каждая последующая функция представляется как инверсия предыдущей функции Уолша (см. 1.1).

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

Рис. 2

Wal(0,θ)

Wal(1,θ)

Wal(2,θ)

Wal(3,θ)

Wal(4,θ)

Wal(5,θ)

Wal(6,θ)

Wal(7,θ)

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 |
| 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 7 |

Исходя из сказанного выше, представим функции Уолша в виде матрицы (на примере восьми функций Уолша упорядоч. по Адамару).

(1.1)

Полученная матрица использовалась мною для построения графа быстрого преобразования Уолша (БПУ), на входы которого подаются отсчеты из канала связи:

Ai=a*cos(φ)+ξ	(1.2)

Bi=b*sin(φ)+ ξ	(1.3)

Где    φ – случайно меняющаяся фаза,  ξ – белый Гауссовский шум.

Если все функции поданы без ошибок, то на выходе, который соответствует переданной функции Уолша, мы получаем максимум, а на остальных выходах нулевые значения. В случае если функции поданы с незначительной ошибкой (~40%), то на выходе, который соответствует переданной функции Уолша, мы все равно получаем максимум, а на остальных выходах графа ненулевые значения. В случае, если ошибка передачи превышает предельное значение, возрастает вероятность того, что максимум на выходе графа появится в ложном месте, что отразится на определении переданной функции Уолша.

Граф для быстрого преобразования Уолша представлен на рис. 3 (на примере восьми функций).

Рис. 3

A0(B0)

A1(B1)

A2(B2)

A3(B3)

A4(B4)

A5(B5)

A6(B6)

A7(B7)

выходы

0 СЛ

1 СЛ

2 СЛ

От обычного графа преобразования Уолша данный граф отличается наличием операции типа «бабочка», что является следствием разделения исходной последовательности на две (если смотреть на графе снизу вверх). Кроме того граф БПУ, в отличие от обычного, обладает свойством двунаправленности, т. е отсчеты  можно подавать на выходы, а результаты снимать со входов и результат не изменится.

Поясним рис.3: затемненные элементы представляют собой сумматоры с инверсным входом Bi и без него. В дальнейшем ряд этих элементов будем называть слоем. Группы сумматоров, обведенные пунктирной линией, будем называть блоками. Несложно заметить, что каждый i - ый слой графа с рис.3, соответствует j - ой строке матрицы (1.1),где j = 2i.

Несложно заметить, что каждый из элементов на выходе i – го слоя графа является суммой или разностью двух элементов предыдущего слоя.

Выпишем основные соотношения для i – го слоя графа БПУ и для всего графа в общем:

Число слоев Nсл => число функций:

Nф = 2i  (i = 1,2,3...Nсл+1)		(1.4)

Число блоков в i – ом слое:

Nбл = 2Nсл - i				(1.5)

Число пар сумматоров в блоке в i – ом слое:

Nсум = 2i					(1.6)

Декодер Уолша разработанный мною по техническому заданию***, основывается на графе БПУ (рис. 3) и соотношениях (1.4-1.6) записанных выше.

***Техническое задание (ТЗ) и его реализация см. дальше.

## 3. Краткое описание семейства Spartan 2.

Семейство SpartanTM-II – второе поколение ПЛИС (Программируемые Логические Интегральные Схемы), предназначенных для использования в крупно серийных проектах. Архитектура семейства SpartanTM-II основана на архитектуре популярного семейства VirtexTM. ПЛИС семейства SpartanTM-II могут применяться в проектах как альтернатива специализированным интегральным схемам ёмкостью до 200 000 вентилей и системным быстродействием до 200 МГц. Напряжение питания ядра кристалла семейства SpartanTM-II составляет 2,5 В. Стоимость ПЛИС SpartanTM-II эквивалентна стоимости заказных специализированных интегральных схем в партиях от 100 000 штук и в 3-4 раза меньше, чем стоимость ПЛИС семейства VirtexTM при розничных объёмах. Такое снижение цены в сравнении с семейством VirtexTM достигнуто благодаря использованию новой технологии производства кремния и уменьшению номенклатуры корпусов.

В России кроме  ПЛИСов SpartanTM-II используются еще ПЛИСы фирмы ALTERA которые по скоростным характеристикам показывают более высокую производительность, но обладают существенными недостатками, которых нет у SpartanTM-II (невозможность разводки до окончания разработки проекта, отсутствие двухпортовой памяти, высокая цена).

### 3.1. Матрица Spartan-II.

Программируемая пользователем вентильная матрица кристалла серии Spartan-II показана на рис.4. Основными программируемыми элементами матрицы являются:• Конфигурируемый Логический Блок - КЛБ (в английском варианте Configurable Logic Block -CLB). КЛБ являются основными элементами, на основе которых реализуется вся логика • Блок Ввода-Вывода - БВВ (в английском варианте Input/Output Blocks - IOB). БВВ осуществляют интерфейс между контактами микросхемы и КЛБ.

Рис.4: Структура архитектуры Spartan-II.

Соединение между КЛБ осуществляется с помощью главных трассировочных матриц - ГТМ (General Routing Matrix - GRM). ГТМ - это матрица программируемых транзисторных двунаправленных переключателей, расположенных на пересечении горизонтальных и вертикальных линий связи. Каждый КЛБ окружен локальными линиями связи (VersaBlockTM), которые позволяют осуществить соединения с матрицей ГТМ. Интерфейс ввода-вывода VersaRing создает дополнительные трассировочные ресурсы по периферии кристалла. Эти трассы улучшают общую “трассируемость” (возможность конфигурирования кристалла) устройства и возможности трассировки после закрепления электрических цепей к конкретным контактам. Архитектура Spartan-II также включает следующие элементы, которые соединяются с матрицей GRM: • Специальные блоки памяти (BRAMs) размером 4096 бит каждый. • Четыре модуля автоподстройки задержек (DLL), предназначенных для компенсации задержек тактовых сигналов, а также деления, умножения и сдвига фазы тактовых частот. • Буферы с тремя состояниями (BUFT), которые расположены вблизи каждого КЛБ и управляют горизонтальными сегментированными трассами. Коды, записанные в ячейки статической памяти, управляют настройкой логических элементов и коммутаторами трасс, осуществляющих межсоединения в схеме. Эти коды загружаются в ячейки после включения питания и могут перезагружаться в процессе работы, если необходимо изменить реализуемые микросхемой функции.

### 3.2. Блок ввода-вывода.

Основным отличительным свойством БВВ семейства Spartan-II является поддержка широкого спектра стандартов сигналов ввода-вывода, что позволяет сопрягать Spartan-II с большинством быстродействующих элементов памяти и шинных интерфейсов. На рис.5 представлена структурная схема БВВ. В таблице 1. перечислены поддерживаемые стандарты. БВВ содержит три запоминающих элемента, функционирующих либо как D-триггеры, либо как триггеры-защелки. Каждый БВВ имеет входной сигнал синхронизации (CLK), распределенный на три триггера и независимые для каждого триггера сигналы разрешения тактирования (Clock Enable - CE). Кроме того, на все триггеры заведен сигнал Сброса/Установки (Set/Reset - SR). Для каждого триггера этот сигнал может быть сконфигурирован независимо как синхронная (по срезу) установка (Set), синхронный сброс (Reset), асинхронная (по фронту) предустаовка (Preset) или асинхронный сброс (Clear). Входные и выходные буферы, а также все управляющие сигналы в БВВ допускают независимый выбор полярности. Данное свойство не отображено на блок схеме БВВ, но контролируется программой проектирования.

Все контакты защищены от повреждения электростатическим разрядом и от всплесков перенапряжения. Реализованы две формы защиты от перенапряжения, одна допускает 5 В совместимость, а другая нет. В случае, когда требуется 3.3 В PCI совместимость, обычные диоды ограничения могут подсоединяться к источнику питания выходных каскадов, VCCO. Тип защиты от перенапряжения может выбираться независимо для каждого контакта. По выбору, к каждому контакту может подключаться:

• Резистор, соединенный с земляной шиной (pulldown)

• Резистор, соединенный с шиной питания (pullup)

• Маломощная схема удержания последнего состояния (week - keeper).

До начала процесса конфигурирования микросхемы все выводы, не задействованные в этом процессе, принудительно переводятся в состояние высокого импеданса. Pull-down резисторы и элементы weekkeeper неактивны, а pull-up резисторы можно активировать. Активация pull-up резисторов перед конфигурацией

управляется внутренними глобальными линиями через управляющие режимные контакты. Если pullup резисторы не активны, то выводы находятся в состоянии неопределенного потенциала. Если в проекте необходимо иметь определенные логические уровни до начала процесса конфигурирования, то нужно использовать внешние резисторы. Все БВВ микросхемы Spartan-II совместимы со стандартом периферийного сканирования IEEE 1149.1

Рис. 5: БВВ Spartan-II

Таблица 1: Поддерживаемые стандарты В/В.

### 3.3. Конфигурируемый логический блок

Базовым элементом КЛБ является логическая ячейка - ЛЯ (Logic Cell - LC). ЛЯ состоит из 4-х входового функционального генератора, логики ускоренного переноса и запоминающего элемента. Выход каждого функционального генератора каждой логической ячейки подсоединен к выходу КЛБ и к D-входу триггера. Каждый КЛБ серии Spartan-II содержит четыре логические ячейки, организованные в виде двух одинаковых секций (Slice), Одна секция показана на рис. 6. В дополнение к четырем базовым логическим ячейкам, КЛБ серии Spartan-II содержит логику, которая позволяет комбинировать ресурсы функциональных генераторов для реализации функций от пяти или шести переменных. Таким образом, при оценке числа эквивалентных системных вентилей для микросхем семейства Spartan-II, каждый КЛБ приравнивается к 4,5 ЛЯ.

Рис. 6: Секция КЛБ семейства Spartan-II

### 3.4. Система проектирования.

Разработка кристаллов Spartan-II осуществляется программным обеспечением проектирования Xilinx Foundation и/или Xilinx Alliance. Процесс проектирования включает: ввод проекта, размещение в кристалл и верификацию. Для ввода проекта могут применяться стандартные электронные САПР, таких фирм как Aldec, Cadence, Exemplar, Simplicity , Mentor Graphics или Synopsys. Для размещения в кристалл и верификации используются специализированные под архитектуру САПР, выпускаемые только Xilinx. Система проектирования фирмы Xilinx интегрирована в управляющую программу называемую Xilinx Design Manager (XDM), которая обеспечивает доступ к общему пользовательскому интерфейсу, независимо от выбора вида программы ввода или верификации. Программа XDM упрощает выбор настроек, необходимых для выполнения проекта, благодаря наличию разветвленного меню и легко доступной справочной системе(on–line help).

Прикладные программы, начиная от создания схемы (schematic capture), до размещения и трассировки (Placement and Routing - PAR), доступны из программы XDM. Цепочка команд, определяющих последовательность обрабатывающих процессов, генерируется до начала их исполнения и запоминается для последующего документирования. Несколько расширенных свойств программного обеспечения облегчает проектирование микросхем Spartan-II. Например, схемные относительно расположенные макросы (Relationally Placed Macros – RPMs), в которых содержится информация о принудительной взаимной ориентации составных частей элементов проекта, дают необходимую информацию для их реального размещения на кристалле. Они помогают обеспечить оптимальное выполнение стандартных логических функций. Для ввода проектов с помощью языков описания аппаратных средств (Hardware Description Language – HDL), система проектирования Xilinx Foundation предоставляет интерфейсы к синтезаторам следующих фирм:

- 	Synopsis (FPGA Compiler, FPGA Express);

- 	Exemplar (Spectrum);

- 	Symplicity (Symplify);

Для схемного ввода проектов, системы проектирования Xilinx Foundation и Alliance предоставляют интерфейсы к следующим системам создания схем:

• Mentor Graphics V8 (Design Architect Quick Sim II);

• Viewlogic System (Viewdraw).

Существует множество других производителей, которые предлагают аналогичные по функциям системы ввода проекта. Для упрощения взаимодействия различных САПР существует стандартный формат файлов (EDIF), который поддерживается всеми производителями САПР. САПРы для Spartan-II включают унифицированную библиотеку (Unified library) стандартных функций. Эта библиотека содержит свыше 400 примитивов и макросов, от двухвходовых вентилей «И», до 16 битовых аккумуляторов и включает арифметические функции, компараторы, счетчики, регистры данных, дешифраторы, шифраторы, функции ввода/вывода, защелки, булевы функции, мультиплексоры и сдвигающие регистры. Часть библиотеки, содержащей детальные описания общих логических функций, реализованных в виде «нежестких» макросов (soft macro), в тоже время, не содержит никакой информации о разбиении этих функций на реальные физические блоки и об их размещении в кристалле. Быстродействие данных макросов зависит, таким образом, от этих двух процедур, которые реализуются на этапе размещения проекта в кристалл. В тоже время, относительно расположенные макросы (RPMs) содержат в себе предварительно определенную информацию о разбиении на физические блоки и о размещении, которая дает возможность для оптимального выполнения этих функций. Пользователи могут создать свою собственную библиотеку «нежестких» макросов и RPM из примитивов и макросов стандартной библиотеки. Среда проектирования поддерживает ввод иерархических проектов, в которых схемы верхнего уровня содержат основные функциональные блоки, в то время, как системы нижнего уровня определяют логические функции этих блоков. Данные элементы иерархического проекта автоматически объединяются соответствующими средствами на этапе размещения в кристалл. При иерархической реализации могут объединяться различные средства ввода проекта, давая возможность каждую из частей вводить наиболее подходящим для нее методом.

## 4.Выполнение технического задания.

В процессе разработки технического задания было принято решение работать над двумя вариантами: в первом случае - использование минимального объема памяти, во втором случае – минимально возможное число элементарных ячеек за счет повсеместного использования блочной памяти***.

Как в первом, так и во втором случае было решено записывать поступающие отсчеты в блочную память***, для дальнейшей их обработки.

В обоих случаях ведется оптимизация по периоду с использованием глобальных буферов и глобальных каналов, которые способствуют минимизации задержки в цепи.

Важным элементом при операции свертки (БПУ) является генератор адресов свертки. В первой реализации он представляет собой комбинационную схему*, которая использует номер текущей операции для создания последующих адресов свертки. Во второй реализации генератором адресов является массив в блочной памяти, который инициализируется при подаче питания на схему, и адресом для которого служит так же номер текущей математической операции.

Подробнее о генераторе адресов для свертки будет сказано ниже.

*Комбинационная схема – нетактируемая логика.

***Блочная память может быть использована вместо встроенной памяти (см. выше).

### 4.1. Реализация БПУ с комбинационной схемой.

В первой реализации используется минимально возможное число блоков памяти – их всего два BRAM4 и BRAM5 (занимают по 3072 бит каждый). Принцип работы схемы заключается в следующем (рис. 7.):

Входные отсчеты поступают из внешнего канала по шине данных INDATA на блок мультиплексоров BMUX1, который необходим для переключения между блоками памяти BRAM4 и BRAM5. Два блока необходимы по той причине, что входные отсчеты поступают непрерывно и в то время   как один набор из 256 отсчетов пишется в память BRAM4 (BRAM5), другой набор проходит все стадии свертки в блоке BRAM5 (BRAM4). Переключение блока мультиплексоров BMUX1 осуществляется при изменении сигнала #INPUT, который создается в блоке генератора адреса (Generat adr) и, после открытия параллельного регистра (Preg) подается на вход блока мультиплексоров (BMUX1).

Математический аппарат представлен двумя сумматорами (блок MATAPP) с инверсным входом и без инверсного входа. В зависимости от состояния блока мультиплексоров BMUX3, которое определяется текущим сигналом #INPUT, входные отсчеты поступают с блока памяти BRAM4 или BRAM5 на входы блока сумматоров (MATAPP), после чего, полученная информация поступает на блок мультиплексоров BMUX1 и записывается в исходный блок памяти по текущим адресам через порты данных INDATA. Затем происходит смена адресов свертки для отсчетов A и B.

За адреса свертки отвечает генератор адресов (Generat. Adr – рис.9). Основой этого блока является комбинационная схема, представленная на  рис. 8.

Исходя из структуры графа рис.3 и формул 1.4 – 1.6 можно записать следующие соотношения для адресов отсчетов A и B для итераций t и t+1:

- при переходе на слой i+1 со слоя i – го:

At+1 = 0, Bt+1= At+1 + 2(i+1)	(1.7)

- при переходе на следующий блок в i – м слое:

At+1 = At + 2i + 1, Bt+1= At+1 + 2i	(1.8)

- при переходе к следующей паре операций суммирования:

At+1 = At + 1, Bt+1= At+1 + 2i	(1.9)

Принцип работы комбинационной схемы заключается в следующем:

Номер текущей математической операции подается на шину NOS(9:0), после чего просчитываются комбинации бит на разных позициях и, в зависимости от текущей комбинации, на одном из управляющих выходов имеем высокий уровень:

(high) next_sl – переход на следующий слой.

(high) next_bl – переход на следующий блок.

(high) next_sum – следующая операция суммирования.

(high) mend_op – признак окончания свертки.

NSL(2:0) – номер слоя на следующей операции.

Полученные биты являются управляющими для мультиплексоров (А и В) в блоке генератора адреса (рис. 9), на входах данных мультиплексоров находятся рассчитанные комбинации (1.7)- (1.9) для текущего номера операции суммирования.

Изменение сигнала, управляющего входами мультиплексоров в схеме рис. 7.(#INPUT), производится за счет мультиплексора М2_1(рис. 9), который по достижению конца свертки (2047 операция), инвертирует текущий управляющий сигнал.

Вернемся к рис. 7. Схема тактируется разными наборами тактов, которые создаются из внешних тактов в модуле CLOCK dll путем умножения или деления. Все элементы схемы работают по фронту. Для осуществления одной математической операции в свертке требуется два такта (0-чтение из памяти, 1-запись в память после суммирования). Поэтому, для реализации всей свертки за время записи входных отсчетов требуется, чтобы частота обработки отсчетов во время выполнения математических операций с ними превышала исходную частоту записи в четыре раза.

Импульсная диаграмма работы схемы рис. 7 представлены на рис.10. Внешние тактовые импульсы имеют частоту 40 MHz и обозначаются в схеме как CLK4X (ext clk на рис. 10.). Входные отсчеты подаются по фронту этих импульсов с небольшой задержкой (2-4 ns) (ext data на рис. 10.). Для записи в память, как из внешнего источника, так и при выполнении БПУ используются два набора импульсов: INT. WE – для разрешения записи в память, INT. CLK – для тактирования памяти. Блок памяти, который используется в данный момент для считывания извне - работает только на запись. Память, которая используется для осуществления БПУ работает на запись и на чтение. Во время выполнения БПУ отсчеты Ai и Bi считываются из памяти и подаются на входы математического аппарата (MATAPP), с выходов которого поступают в виде Ai +Bi и Ai -Bi  (INT. Memory Input на рис. 10) на входы памяти А и В и записываются по прежним адресам Ai и Bi. Таким образом, в памяти постоянно содержится всего один слой. На выходах математического аппарата при обработке последнего слоя для всего промежутка тактирования имеем 0, за исключением операции суммирования, соответствующей переданной функции Уолша (Old layer).

Результирующая схема  Xilinx представлена на рис. 11. На ней генератор адреса объединен макросом в один блок (gen_adr). Блоки мультиплексоров BMUX1 и BMUX2 представлены в виде двух пар мультиплексоров на входах блоков памяти.

### 4.2. Реализация БПУ с памятью.

Вторая реализация (см. рис. 12.) в качестве генератора адресов использует массив в памяти (BRAM1 для A, и BRAM2 для B), адресом для которого является номер текущей математической операции. Для расчета одного слоя БПУ требуется 128 операций, для всех слоев требуется 128·8=1024 операции (чтение+суммирование+запись) или 2048 тактов. Счетчик операций суммирования (Count) тактируется с частотой 4Х т. е. 40 MHz. С выхода счетчика данные поступают в качестве адреса на блоки памяти (BRAM1, BRAM2, BRAM3). Выходные данные с этих блоков поступают на входы адреса блоков памяти BRAM4, BRAM5 (с BRAM1, BRAM2 на входы А,В блока BRAM4(BRAM5) с BRAM3 на BRAM5(BRAM4)). Адреса для поступающих извне отсчетов так же хранятся в массиве памяти (BRAM3)	при этом для записи используют только один вход, а второй отключают.

Математический аппарат представлен двумя сумматорами (блок MATAPP) с инверсным входом и без инверсного входа. В зависимости от состояния блока мультиплексоров BMUX3, которое определяется текущим сигналом #INPUT, входные отсчеты поступают с блока памяти BRAM4 или BRAM5 на входы блока сумматоров (MATAPP), после чего, полученная информация поступает на блок мультиплексоров BMUX1 и записывается в исходный блок памяти по текущим адресам через порты данных INDATA. Затем происходит смена адресов свертки для отсчетов A и B.

Как и в реализации с комбинационной схемой, выходами мультиплексоров (BMUX1, BMUX2, BMUX2) управляет компаратор Comp, который сравнивает значение на своем входе с числом 1023. Значения на вход компаратора подаются со счетчика Count, который считает до 2047 и тактируется четырехкратными тактами с частотой 40 MHz.

Для этапа тестирования входные отсчеты записываются в массив памяти, с которого они и подаются в основную схему (рис. 12.). Данные для массивов адресов памяти BRAM1, BRAM2, BRAM3 создаются программой, текст которой представлен в приложении 1 и загружаются в память при подаче конфигурационной последовательности на ПЛИС. Тестовый набор отсчетов для второй реализации представлен в приложении 2.

Импульсная диаграмма работы схемы рис. 12 представлена на рис.13. В данной реализации внешние тактовые импульсы подают с частотой 160 МГц (ext.clk на рис. 13). Из них внутри модуля clk_dll за счет деления частоты получают уже четырехкратные тактовые импульсы, после чего производится сдвиг исходных импульсов по фазе на 90 или 180 градусов (если требуется). Тактовые импульсы на выходе модуля dll появляются с задержкой 2.5-3 нс. (величина D1 на рис. 13). Блок памяти, в котором содержится тестовый набор входных отсчетов, тактируется четырехкратными тактовыми импульсами (Mem_wolch_clk 40 МГц). Как было сказано выше, данный блок памяти работает только на чтение, данные на его выходах появляются с задержкой порядка 2-3 нс. На входе разрешения записи (Write enabled) низкий постоянный уровень. Память непосредственно используемая для БПУ и для записи внешних отсчетов тактируется одинаковыми наборами импульсов (int_mem_we и int_mem_clk) c частотой 40 и 160 МГц, соответственно. Четырехкратные импульсы представляют собой разрешение на запись. Импульсы с частотой 160 МГц производят тактирование памяти. Между последним тактом записи и тактом чтения следующего элемента из памяти намеренно увеличен период (такты пропускаются через битовый мультиплексор). Это сделано для того, чтобы увеличить допустимое время на переключение мультиплексоров (BMUX1, BMUX2) и выборку следующей пары адресов. Задержка D3 на импульсной диаграмме обусловлена временем срабатывания мультиплексоров перед математическим аппаратом и временем срабатывания сумматоров в самом математическом аппарате. При обработке элементов последнего слоя на выходе математического аппарата на N-ой операции суммирования появляется максимальный результат суммирования, он и характеризует переданную функцию Уолша (matapp_out1 и matapp_out2 на рис. 13).

Результирующая схема сделанная в пакете Xilinx, представлена на   рис. 14. В последствии схема с рис. 14 объединяется в макроэлемент, а блок с тестовым набором отсчетов выносится вне макроэлемента (рис. 15.).

## 5.Результаты тестирования.

Технические характеристики являются результатом работы программы симуляции Modelsim из пакета ISE Xilinx 5.01. Работа программы симуляции включает в себя следующие этапы:

- - тестирование схемы в формате VHDL

- - построение списка размещаемых элементов

- - размещение схемы в ПЛИСе и расчет конечных задержек

- - тестирование схемы после размещения

Характеристики для первой и второй реализации взяты по результатам последнего этапа работы программы симуляции (post place and route simulation).

### 5.1.Комбинационная реализация БПУ.

Максимальная задержка – 6.352 нс (линии мультиплексоров).

Мощность, потребляемая ПЛИСом – 0.570 Вт (активный режим).

Количество задействованных блоков памяти – 2 (из 16 имеющихся).

Количество использованных элементарных ячеек – 292 из 3072.

Максимальная частота – 98 МГц.

### 5.2.Реализация БПУ на памяти.

Максимальная задержка – 11.221 нс (линии мультиплексоров).

Мощность, потребляемая ПЛИСом – 0.230 Вт (активный режим).

Количество задействованных блоков памяти – 8 (из 16 имеющихся).

Количество использованных элементарных ячеек – 90 из 3072.

Максимальная частота –47 МГц.

## 6. Заключение.

В результате работы получены две реализации технического задания, удовлетворяющие техническим требованиям.

Плюсы реализации на комбинационной логике очевидны – это малый объем занимаемых блоков памяти при довольно высоком быстродействии (по сравнению со второй реализацией). Однако большая потребляемая мощность и больший объем  занимаемых элементарных ячеек не всегда удобны в такого рода проектах, особенно в случае, если кроме вышеприведенных схем в кристалл ПЛИС нужно разместить что-то еще.

В реализации на блочной памяти один важный недостаток – частота подачи входных отсчетов в два раза ниже, чем в предыдущей реализации, однако это компенсируется малой мощностью требуемой для работы проекта, и меньшим числом ресурсов использованных внутри ПЛИСа. Данная реализация является наиболее удачным выбором, когда не требуется максимального быстродействия.

Как в первой, так и во второй реализации рекомендуется провести окончательную обработку полученных результатов по одному из алгоритмов турбо-кодирования (LOG MAP BSJC или SOVA). Данные алгоритмы позволяют рассчитать доверительную вероятность по каждому из принятых на выходе графа БПУ символов (0 или 1) и получить по таблице соответствующую функцию Уолша.

## 7. Список литературы.

- Л.А. Залманзон «Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях» Москва изд. «НАУКА» 1989 г.

- ЭВМ и ВС курс лекций 5 семестр 2001г.

- Е. Угрюмов «Цифровая схемотехника» изд. «БХВ-Петербург» 2000 г.

- Xilinx DataBook Spartan2E 1.8V FPGAs.

## Приложение 1.

Программа генерации адресов и функций Уолша.

program alex;

uses DOS,CRT;

const NumOfFunc=256;

NumOfSloy=8;

var p1:boolean;

nopsum:real;

adrAR,adrBR:real;

Achar,Bchar:string;

tekop,teksl,tekbl,i,k,k2,indsl,indbl,con1,j:integer;

FAdr3,FAdr,FAdr2,FAdr4:text;

patch,patch2:string;

Begin

clrscr;

textcolor(5);

write('Введите число функций = ');

readln(i);

write('Введите число слоев = ');

readln(j);

IF ((ROUND(exp(j*ln(2))))=ROUND(i)) then

begin

nopsum:=i*j;

assign(FAdr,'C:\adressA.coe');

rewrite(FAdr);

assign(FAdr2,'C:\adressB.coe');

rewrite(FAdr2);

assign(FAdr3,'C:\adressmem.coe');

rewrite(FAdr3);

assign(FAdr4,'C:\fwolch.coe');

rewrite(FAdr4);

writeln(FAdr3,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;');

writeln(FAdr3,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

writeln(FAdr4,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2;');

writeln(FAdr4,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

for k:=0 to (i-1) do

begin

for k2:=0 to 3 do

begin

if ((k=(i-1)) and (k2=3)) then

begin

write(FAdr3,k);

writeln(FAdr3,';')

end

else

begin

write(FAdr3,k);

writeln(FAdr3,',')

end;

end;

if (odd(k)=true) then                      {nechetnoe}

begin

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'111111111001');

writeln(FAdr4,',')

end

else                       {chetnoe}

begin

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',');

write(FAdr4,'000000000111');

writeln(FAdr4,',')

end;

end;

writeln(FAdr,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;');

writeln(FAdr,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

writeln(FAdr2,'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;');

writeln(FAdr2,'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= ');

teksl:=0;

tekop:=0;

tekbl:=0;

adrAR:=0;

adrBR:=1;

for indsl:=0 to (j-1) do

begin

con1:=round(exp((7-indsl)*ln(2))-1);

for indbl:=0 to (con1) do

begin

for tekop:=0 to (round(exp(indsl*ln(2))-1)) do

begin

if (tekop<>0) then adrAR:=adrAR+1;

adrBR:=adrAR+(exp(indsl*ln(2)));

if ((indsl=(j-1)) and (indbl=con1) and (tekop=(round(exp(indsl*ln(2))-1)))) then

begin

str(ROUND(adrAR),Achar);

str(ROUND(adrBR),Bchar);

write(FAdr,Achar);

write(FAdr2,Bchar);

writeln(FAdr,';');

writeln(FAdr2,';');

end

else

begin

str(ROUND(adrAR),Achar);

str(ROUND(adrBR),Bchar);

write(FAdr,Achar);

write(FAdr2,Bchar);

writeln(FAdr,',');

writeln(FAdr2,',');

end

end;

adrAR:=adrAR+(exp(indsl*ln(2)))+1;

end;

adrAR:=0;

end;

close(FAdr);

close(FAdr2);

close(FAdr3);

close(FAdr4);

WRITELN('OPERATION OK!!!');

WRITELN('PATCH TO BE FILES - C:\*.COE');

READLN;

EXIT;

end

else

begin

TEXTCOLOR(4);

writeln('ALARM ERROR !!!');

READLN;

EXIT;

end

end.

## Приложение 2.

Тестовый набор отсчетов для второй реализации.

MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2;

MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=

000000000111, 111111111001, …,000000000111, 111111111001;

Данные записываются последовательно, через запятую. В первых двух строчках в файле указывают систему счисления, в которой вводят данные и признак начала вектора.

Внутри файла отсчеты записываются через запятую, при переходе на новую строку ставится точка с запятой.

Файл последовательности создают с расширением *.coe и указывают его при создании памяти в редакторе схем Xilinx.  Так как в пакете Xilinx используется дополнительный код представления числа, то для ввода массива тестовых отсчетов рекомендуется использовать двоичную систему счисления (иначе ввод в память чисел со знаком невозможен).