МЭИ (ТУ)

(кафедра УиИ)

Курсовой расчет на тему

«РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ПАКЕТНОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ

НА БАЗЕ ПЛИС»

по курсу «Аппаратно-Программные Средства Автоматизации»

Выполнил: А. С. Андреев

Преподаватель: В. М. Беседин

Группа: А-1-99

Москва 2003 г.

Оглавление:

# Введение.

Назначение.

Устройство ЗУ входит в состав прибора УСФ, предназначенного для приема информации по каналу МКО, накопления и преобразования в другой формат для выдачи в передатчик. ЗУ предназначено для записи в память принимаемой по МКО информации, запоминания адресов начала информационных сообщений и выдачи информации по запросам управляющего устройства (УУ).

Технические данные.

Информация принимается в виде интерфейсных сообщений (ИС). ИС может содержать от 1 до 8 информационных групп (ИГ). ИГ – 64 бит информации или 4 шестнадцатиразрядных слов данных (СД). ИС состоит из шестнадцатиразрядного командного слова (КС) и 4…32 СД. 1-е СД содержит адрес ИГ (110111111 или 11100111), признака положения ИГ в ИС (1100-начало сообщения, 0110-продолжение сообщения, 0011-конец сообщения) и признак положения ИС в пакете (1100-начало пакета, 0110-продолжение пакета, 0011-конец пакета). В память пишется до 512 ИГ т.е. 2к 16-разрядных слов. Память (ОЗУ), которой управляет ЗУ имеет объем 32к 16-разрядных слов.

*Основой ЗУ служит микросхема DDC(BUS 65153), реализующая протокол обмена по коду Манчестер 2 (ГОСТ 26765.52-87).

# 1. Техническое задание.

Конструктивные требования.

ЗУ должно быть выполнено на ПЛИС фирмы ALTERA EPF10K50. ОЗУ и ОУ имеют общую шину ввода-вывода информации. УУ расположено в той же ПЛИС и также имеет доступ к шине ввода-вывода.

Функциональные требования.

ЗУ должна:

- определять наличие ИС на выходе ОУ (ОУ может принимать информацию, не принадлежащую к ИС);

- принимать информацию от ОУ и записывать ее в ОЗУ при максимально возможной скорости поступления информации с учетом необходимости предоставления шины ввода-вывода ОУ (ОЗУ) другим устройствам запрограммированным в ПЛИС;

- запоминать адреса начала ИС для двух адресов ИГ во внутренней памяти ПЛИС;

- работать с ОЗУ как с 4-мя независимыми банками объемом 4к.

Управление работой ЗУ.

По требованию УУ ЗУ должно предоставлять очередной адрес начала ИС для указанного адреса ИГ и банка ОЗУ.

# 2. Описание микросхемы DDC.

Интерфейс BUS-65153 представляет законченное ОУ, соответствующее стандарту MIL-STD-1553. ОУ содержит в гибридной микросхеме сдвоенный приемо-передатчик, работающий с трапецивидным сигналом, кодер/декодер сигнала "Манчестер 2" и логику протокола ОУ, соответствующего стандарту MIL-STD-1553B. Интерфейс содержит также встроенную систему контроля и интерфейс сопряжения с подсистемами по параллельному коду. Интерфейс с подсистемами включает 14-битную адресную шину и шину данных, которая может быть сконфигурирована для передачи в режиме прямого доступа к памяти по 8 или по 16 бит.

Входной узел приемо-передатчика выполнен на основе твердотельной технологии с использованием маломощных биполярных аналоговых схем и на основе гибридной толстопленочной технологиию. Приемо-передатчик требует для питания только два напряжения +5 В и - 15 В (напряжение +15 В не требуется) и включает в себя преобразователи напряжения источника питания. Преобразователи напряжения обеспечивают прекрасные характеристики при работе на длинные кабели и в условиях большой нагрузки со стороны шины. Кроме того, твердотельные приемо-передатчики обеспечивают минимальный уровень напряжения в 20 В (пик-ту-пик) на шлейфе подключаемого трансформатора, что дает возможность использовать интерфейс для работы в соответствии со стандартом MIL-STD-1760. Приемные узлы интерфейса полностью совместимы с требованиями стандарта MIL-STD-1553B в части защиты от бросков входного напряжения, величины порогов и частоты появления ошибок в разрядах.

Интерфейс реализует все форматы сообщений в соответствии со стандартом MIL-STD-1553, включая все 13 кодов команд с двойным резервированием в соответствии с 1553В. Любое подмножество из возможных команд стандарта 1553 (пересылка (broacast), бит передачи/приема ( T/R ), подадрес, подсчет слов/код команд) можно запретить с помощью внешнего устройства типа ПЗУ, программируемой логики или ОЗУ. Каждое принимаемое сообщение проходит в расширенном объеме проверку на достоверность. Каждое принимаемое сообщение проверяется на правильность типа синхронизации и синхронности кодирования, кода "Манчестер 2", четности, и количества бит. Каждое сообщение проверяется на правильность командного слова и правильное количество принятых слов. Если интерфес является принимающим ОУ в системе передачи от ОУ к ОУ, то он проверяет, чтобы бит  T/R передаваемого командного слова содержал "1" и чтобы ответы от ОУ передавались своевременно и содержали правильный адрес в его слове состояния (ответном слове).

Интерфейс может работать при входной тактовой частоте 12 или 16 МГц. В режиме 12 МГц декодер может воспринимать приходящие данные по фронту и по спаду тактирующих импульсов. В результате это обеспечивает работу декодера с частотой 24 МГц. Преимущество более высокой скорости работы состоит в расширении допуска на разброс пересечения сигналами нулевого уровня и в уменьшении интенсивности появления ошибок в разрядах.

Интерфейс содержит адресный вход ОУ, выполненный аппаратными средствами. Адресный вход состоит из пяти шин, входа проверки четности и выхода ошибки четности адресов. Адрес ОУ можно также защелкивать внутренним способом посредством подачи на вход адресной защелки сигнала RT_ADD_LAT. Интерфейс поддерживает режим запрета команд. Команды можно запрещать установкой на входе ILLCMD низкого потенциала приблизительно через 5 мс после пересечения битом четности принятого командного слова нулевого уровня. Запрет командных слов может быть функцией сигналов: пересылка, бит T/R, подадрес, счет слов и/или код команды.

Внутренний регистр, содержащий слово встроенной системы контроля (ВСК - слово), обновляется в конце каждого сообщения. Содержимое регистра передается в ответ на команду "Передать слово ВСК". Интерфейс содержит ряд выходных сигналов, выдаваемых в режиме реального времени. Эти сигналы обеспечивают индикацию начала сообщения, прохождения сообщения, достоверности принимаемого сообщения, ошибок в сообщении, нарушений во взаимодействии (handshake ), отказов в контуре тестирования или приостановки передачи.

Интерфейс имеет 8/16 - битную шину данных с тремя устойчивыми состояниями и шину адрес/управление, которые могут быть запрограммированы для работы в режиме с двумя или с тремя устойчивыми состояниями. Режим работы с тремя состояниями позволяет подсоединять интерфейс непосредственно к  шинам данных, адресов и управления главного процессора в режиме прямого доступа к памяти. Интерфейс включает стандартные сигналы взаимодействия ( handshake ) при прямом доступе к памяти ( "запрос", "предоставление шины", "подтверждение приема" ), а также выходы управления передачей ( CS, WRT ). Интерфейс прямого доступа к памяти может работать как в 16-битном, так и в 8-битном режимах, поддерживая передачу как слов, так и байтов.

Режим прямого доступа к памяти позволяет непосредственно подсоединять интерфейс к простым системам, не имеющим микропроцессоров. Это обеспечивает низкую стоимость аппаратуры при работе в стандарте 1553 с такими устройствами, как АЦП, ЦАП, замыкающие ключи и исполнительные механизмы.

Интерфейс может быть использован также для сопряжения с совместно используемым ОЗУ (которое работает и с другими абонентами ). С помощью буферов с тремя устойчивыми состояниями и очень небольшого количества логики "обвязки" интерфейс будет запоминать командные слова и осуществлять доступ в выделенной зоне общего ОЗУ к разрядам Пересылка/TR/Подадрес/Код режима, соответствующим каждому командному слову.

# 3. Реализация поставленной задачи.

В процессе работы было принято решение использовать как внешнюю, так и внутреннюю память. В качестве внешней была выбрана статическая память фирмы Alliance Semiconductor, рассчитанная на питание 3,3 В и объем 32000 слов по 8 бит. В качестве внутренней, берется блочная память, расположенная на кристалле ПЛИС и объем которой можно увеличивать за счет ресурсов кристалла ПЛИС. Так же в проекте используются стандартные элементы серии 1554 (два регистра и один сдвоенный декодер). Данные элементы дублируются в ПЛИСе.

Структурная схема ЗУ представлена на рис.1.

Рис. 1.

## 3.1. Пояснение к структурной схеме.

Входными управляющими сигналами на схеме рис.1 являются DC, U и WR. Сигналы DC и U предназначены для управления декодерами D7 и 4, которые, в свою очередь управляют регистрами D5-D6 и 3, а так же подают управляющие сигналы на входы памяти D3 и D4. На регистры D5 и D6 подается поочередно 8-ми битовая последовательность, сигналы C8, C9, C12 подобраны таким образом, что первая половина адреса появляется на регистре D5, потом вторая на D6, а затем суммарная 15-ти битовая последовательность подается на входы памяти D3 и D4. У блоков D3-D4 одинаковые адреса и в каждый из них пишется по половине интерфейсного сообщения (ИС). Блоки D3-D4-D5-D6-D7 находятся на плате и не принадлежат ПЛИСу.

Блоки 1-2-3-4 находятся внутри ПЛИС. Память (1 и 2) в отличие от внешней памяти D3-D4 не двунаправленная (BIDIR), а стандартного типа (1 вход-1 выход). Память внутри ПЛИСа предназначена для записи адресов, по которым пишутся ИС в блоки D3 и D4. Запись адресов происходит по признаку: 1-е СД содержит адрес ИГ 110111111 или 11100111 и если есть разрешение на запись WR=1 (На рис.1 WE=F(D[],WR)). Адреса A[0..3] подаются извне схемой управления, которая в контекст данной работы не вошла. Для чтения используются сигналы с выхода декодера (4 блок в ПЛИСе на рис.1), полученные данные с выхода памяти подаются на внешние выводы ПЛИС (OUTDATA[0..14]), а оттуда на разъем платы.

Микросхема DDC (BUS651 на рис.1) осуществляет контроль по четности, а также проверяет признак передачи командного слова, начала или конца передачи. В случае если по каким-либо причинам возникла ошибка на шине WSK[] микросхемы DDC появляется признак ошибки и передача приостанавливается.

Если по МКО передается командное слово, то на выходе COMMD микросхемы DDC появляется высокий уровень, порядковый номер передаваемого ИС снимается с шины COUNT[5..0], данные факты используются при генерации признака записи в память (WR=F(COMMD, COUNT[5..0]) на рис.1).

Функции WE и WR представляют собой комбинационные схемы и создаются автоматически при размещении программных модулей в ПЛИСе. Логические функции для WE и WR тождественны выражениям [1] и [2].

## [1]  WE=wr&(D0)&D1&(!D2)&D3&D4&D5&D6&D7&D12&D13&(!D14)&(!D15);

[2] WR= (!commd)&((counts1)&(!counts2)&(!counts3)&(!counts4)&(!counts5));

## 3.2. Временные диаграммы.

Временные диаграммы для схемы с рис.1 представлены на рис.2. Временные задержки на диаграмме зависят как от типа кристалла ПЛИС, так и от длинны линий, в которых они просчитываются. Входные управляющие сигналы можно задавать как вручную, так и с помощью векторных файлов. Надежность работы кристалла ПЛИС максимальна, если максимальная задержка меньше половины периода сигналов, тактирующих ПЛИС.

Результаты моделирования ПЛИС соответствуют результатам работы конечного устройства.